	[image: image5.png]



Defensie
	Nr: 141
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

KALK FREE
	[image: image6.png]



SLPPT-08

	Handelsnaam : Kalk free
	Productcode: 64220

	NATO-benaming : NVT
	NSN: NVT

	Omschrijving en gebruik : Ontkalkingsmiddel.

	Uitzicht : Vloeistof
	Kleur : Kleurloos
	Geur : Karakteristiek

	Symbool : C
	ADR-klasse : 8
	UN-Nr : 1760
	Vlampunt : NVT

	R-zinnen : 34
	S-Zinnen : 1/2, 35, 36/37/39, 28/1, 45, 13, 25
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen : Fosforzuur 25-40%

	Risico-identificatie:
Veroorzaakt brandwonden. Het product levert zwak gevaar voor water op. Reageert met logen (warmteontwikkeling), oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen..  

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Geen specifieke voorschriften.
	[image: image7.jpg]


BRAND/EXPLOSIE
	Schuim, CO2, droge blusmiddelen, waternevel. Geen waterstraal gebruiken! Bedreigde houders bij brand met water afkoelen.

	Zorg voor voldoende ventilatie.
Bij normaal gebruik geen adembescherming nodig.
	INADEMING
	Geen specifieke maatregelen. 

	Vermijd contact met de huid. Draag geschikte werkkledij en chemisch  bestendige handschoenen. Concentraat: chlorpreen – Oplossing: Latex.
	HUIDCONTACT
	Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid spoelen met water. Bij blijvende irritatie een arts raadplegen.

	Contact met de ogen vermijden. Chemische bestendige veiligheidsbril dragen. 
	OOGCONTACT
	Eerst overvloedig spoelen (Min 15 min) met water. Een arts raadplegen

	Niet eten, drinken en roken op de arbeidsplaats.

De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
	INSLIKKEN
	Wek geen braken op.  Mond spoelen met water. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

	Bewaren in een goed gesloten originele verpakking in een droge geventileerde ruimte.  Vermijd contact met ontstekingspunten en ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen..
	OPSLAG & HANTERING
	Lekken dichten indien mogelijk. Lozingen en gemorste hoeveelheden dienen te worden ingedamd door- en bedekt met een geschikt absorberend materiaal voor verwijdering. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing op de grond, in waterlopen en in het grondwater.

	Gevaarssymbool:
	[image: image1.wmf]
	Etiket ADR: 
	[image: image2.wmf]

	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE
	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij medische interventie steeds MSDS voorleggen aan medisch personeel.

[image: image3.wmf]
C: CORROSIEF
R-zinnen.

R 34
Veroorzaakt brandwonden.
S-zinnen.

S 1/2
Achter slot en buiten bereik van kinderen houden.
S 35
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

S 36/36/39
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een 
 
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S 28
Na aanraking met de huid onmiddellijk met veel water wassen.

S 45
Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts 
 
raadplegen (etiket tonen).

S 13
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

S 25
Aanraking met de ogen vermijden.

ADR.
[image: image4.wmf]


Klasse:
8

Gevaarsklasse:
80

UN-Nr:
3264
Groep:
II

Juiste vervoersnaam: Corrosive liquid, acidic, inorganic, N.O.S. (phosporic acid).






