	[image: image1.wmf]
Defensie
	Nr: 001
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
OE-15W40
	[image: image2.wmf]
SLPPT-08

	Handelsnaam : RUBIA TIR 6400 15W40
	Omschrijving en gebruik : Motorolie

	NATO-benaming : O-236 / 15W40
	NSN: 9150.13.111.1785

	Symbool : -
	ADR : -
	Vlampunt : >=200°C

	R-zinnen : R52/53
	S-Zinnen : S61
	Cas-nummer : -

	Gevaarlijke bestanddelen : 

Geraffineerde minerale olie, zinkalkyldithiofosfaat <1,5%, alkylfenol <0,2%
	Uitzicht : Vloeibaar, geel tot amber
	Toxiciteit : Laag

	Risico-identificatie: Dit product stelt geen gevaar voor intoxicatie voor. Schadelijk voor het milieu.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Geen open vuur en niet roken.

Dampen kunnen met lucht explosief mengsel vormen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich dicht bij de grond verspreiden naar ontstekingsbronnen.

Bij onvolledige verbranding kunnen giftige gassen ontstaan.
	[image: image3.wmf]BRAND/EXPLOSIE
	CO2, bluspoeder, schuim.
Gebruik nooit een waterstraal dit kan het vuur verspreiden.

	Het inademen van rook, dampen of aërosols kan een zwakke irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
	INADEMING
	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.

Als wordt vermoed dat het product in de longen terecht is gekomen (bijv. tijdens het braken) met spoed naar ziekenhuis overbrengen.

	Vermijd veelvuldig en langdurig contact. Draag beschermingskledij en zuurbestendige handschoenen.
	[image: image4.wmf][image: image5.png]


HUIDCONTACT
	Verontreinigde kleding uittrekken en verontreinigde huiddelen zorgvuldig wassen met water en zeep. Bij aanhoudende irritatie dient onmiddellijk medische hulp ingeroepen te worden

	Draag een veiligheidsbril met zijklepjes indien incidenteel contact mogelijk is.
	[image: image6.jpg]


OOGCONTACT
	Onmiddellijk de ogen met veel water uitspoelen totdat de irritatie ophoudt. Indien irritatie aanhoudt dient een arts geraadpleegd te worden.

	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Bij inslikken mogelijk gevaar voor diarree en overgeven.
	[image: image7.png]


INSLIKKEN
	Indien ingeslikt, NIET laten braken. 
Onmiddellijk medische hulp inroepen.

Niets te drinken geven.

	Het product dient opgeslagen te worden in goed geventileerde ruimten.

Houd warmtebronnen en ontstekings-bronnen uit de buurt. 
	OPSLAG & HANTERING
	Voorkom lekkages van het materiaal naar afvoersystemen en riolering.

Bij lekkage absorptiemiddelen gebruiken en afvoeren volgens de voorschriften.

	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE
	Preventieadviseur: Adjt R. WYSEVELDE
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK.

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


