	[image: image3.png]



Defensie
	[image: image4.wmf]
Nr: 015

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

CALGONIT  PROFESSIONAL  POEDER
	[image: image5.wmf]
SLPPT-08

	Merk: SA Reckitt Benckiser NV
	(:  +32 0(2) 526.18.11
	Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245 

	Omschrijving en gebruik : Korrelig poeder voor vaatwasser. Professioneel gebruik.
	NSN: 

	Uitzicht : Wit korrelig poeder
	UN-Nr : 3253
	ADR : 8
	Vlampunt : NVT
	Verpakkingsgroep: III

	R-zinnen : 34, 31, 37, 52/53
	S-Zinnen : 2, 26, 28, 36/37/39, 45, 35
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen                                        CAS nummer                                 % 
Natriumcarbonaat                                                          497-19-8                                  10 – 20
Natriumtripolyfosfaat                                                  7758-29-4                                  30 – 40

Natriumdichloorisocyanuraatdihydraat                      51580-86-0                                 < 2,5

Natriummetasilicaat, pentahydraat                              6834-92-0                                  20 – 30

Geëthoxyleerde vetalcohol                                         68920-66-1                                   1 – 3



	Risico-identificatie:

· Corrosief voor de ogen. Kan brandwonden veroorzaken.
· Corrosief voor de huid
· Irriterend voor de luchtwegen bij inademing van stofdeeltjes

· Corrosief bij inslikken

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Bij een brand vorming van anorganische stofdeeltjes, koolstofdioxiden en fosforoxide.

Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief autonome ademhalingsbescherming
	[image: image6.wmf]BRAND/EXPLOSIE
	Brandblusapparaten met schuim, poeder en koolstofdioxide

	Vermijd het maken en inademen van stofdeeltjes.
Hanteren in een goed verluchte ruimte.

Draag een veiligheidsmasker bij verspreiding van grote hoeveelheden stof.
	INADEMING
	In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen en een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

	Contact met de huid vermijden. 
Draag geschikte handschoenen bij lang gebruik.
Draag geschikte veiligheidskledij om langdurig contact met het product te vermijden. 
	[image: image7.jpg]


HUIDCONTACT
	Verontreinigde kleding uitdoen.

De huid zorgvuldig met water wassen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad tonen..
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

	Contact met de ogen vermijden. 
Indien risico op contact met de ogen een veiligheidsbril dragen.
	[image: image8.wmf]OOGCONTACT
	Met open ogen onmiddellijk en overvloedig met water spoelen en een arts raadplegen.
Toon de arts het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.

	Verwijderd houden van voedingswaren

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
	[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


INSLIKKEN
	Geen braken opwekken.

Mond spoelen met water, veel laten drinken en onmiddellijk een arts raadplegen.
Toon de arts het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.

	Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking in koele en vochtvrije ruimtes, buiten het bereik van kinderen houden en uit de buurt van brandbare producten, zuren en water.
Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.
	OPSLAG & HANTERING
	Vermijd dat stof opwaait.

Het poeder wegvegen maar bij voorkeur opzuigen. Alles in een container verzamelen en afvoeren als gevaarlijk afval.
Oppervlakken die resten bevatten afspoelen met water

Product niet laten weglopen in riolering of waterlopen. 

	Gevaar symbool: 
	[image: image1.wmf]
	ETIKET ADR:
	[image: image2.jpg]




	Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


