	[image: image7.png]



Defensie
	Nr: 021

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

H-540 / EQUIVIS XV 46
	[image: image1.jpg]



SLPPT-08

	Handelsnaam : EQUIVIS XV 46
	NATO-benaming : H-540

	NSN: 9150.12.129.9453
	Omschrijving en gebruik : Hydraulische olie

	Symbool : NVT
	ADR : NVT
	Vlampunt : >130°C

	R-zinnen : 52/53
	S-Zinnen : 61
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen : Dodecylmethacrylaat <0,3% / gealkyleerde alkyl fenol <0,2% / Zinkalkyldithiofosfaat <0,7%
	Uitzicht : Vloeibaar

Kleur: Geel tot amber

	Risico-identificatie: Dit product stelt geen gevaar voor intoxicatie voor. Schadelijk voor in het water levende organisme. Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Bij normaal gebruik is er geen bijzonder brand- en explosiegevaar.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Geen open vuur en niet roken.
Lege verpakkingen kunnen ontvlambare of explosieve dampen bevatten. Lappen die doordrenkt zijn met het product, zijn brandgevaarlijk. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de grond verspreiden naar ontstekingsbronnen.
	[image: image2.wmf]BRAND/EXPLOSIE
	CO2, bluspoeder, schuim.
Gebruik nooit een waterstraal dit kan het vuur verspreiden!

	Vermijd het inademen van dampen, olienevels of rook. Zorg voor adequate ventilatie.
	INADEMING
	Het inademen van rook, dampen of aërosols kan een zwakke irritatie veroorzaken.

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en indien nodig een arts raadplegen.

	Vermijd veelvuldig en langdurig contact. Draag geschikte beschermingskledij en koolwaterstof bestendige handschoenen.
	[image: image3.wmf][image: image4.wmf]HUIDCONTACT
	Onmiddellijk verontreinigde kleding uitdoen en de huid grondig met water en zeep wassen. Indien een straal onder hoge druk op de huid terecht komt, bestaat er gevaar dat deze in het lichaam binnendringt; de gewonde dient naar een ziekenhuis te worden overgebracht, zelfs als er geen wonde te zien is.

	Draag een veiligheidsbril met zijklepjes indien incidenteel contact mogelijk is.
	[image: image5.wmf]OOGCONTACT
	Onmiddellijk en gedurende tenminste 15 Min met ruim water wassen, waarbij de oogleden worden opengehouden. Nadien arts raadplegen.

	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen na gebruik en voor het eten.
	[image: image6.png]


INSLIKKEN
	Mogelijk gevaar voor diarree en overgeven. Niet laten braken om te voorkomen dat het product in de longen terecht komt en niets te drinken geven. Arts raadplegen.

	Houd verpakking goed gesloten. Verwijderd houden van brandbare materialen en sterke oxidanten. Opslag bij omgevings-temperatuur, beschermd tegen water, vocht en onwillekeurig welke ontstekingsbron. Vermijd elektrostatische oplading.
	OPSLAG & HANTERING
	Het uitvloeien stoppen en terugwinnen d.m.z. zand of enig ander inert absorberend materiaal. Afvoeren via de voorziene kanalen. Het product niet laten terechtkomen in rioleringen, het openbare water of milieu.

	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE
	Preventieadviseur: Adjt R. WYSEVELDE
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij medische interventie steeds MSDS voorleggen aan medisch personeel.
