	[image: image1.wmf]
Defensie
	Nr: 028

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

PE-10 / PE-30 / PE-15W40
	[image: image2.wmf]
SLPPT-08

	Handelsnaam : tectyl 910, 930, 915W40

	NATO-benaming : 
	Omschrijving en gebruik : toebereiding met kolenwaterstoffen

	Symbool : -
	ADR : -
	Vlampunt : >200°C

	R-zinnen : -
	S-Zinnen : -
	Cas-nummer : -

	Gevaarlijke bestanddelen : Toebereiding met kolenwaterstoffen
	Uitzicht : Vloeibaar, donker bruin

Geur: Karakteristiek

	Risico-identificatie: Langdurig huidcontact kan ontvetting van de huid veroorzaken en tot huidirritaties leiden.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Geen open vuur en niet roken. Bij brand is het verplicht, vanwege de overvloedige aanwezigheid van rook, een ademhalingstoestel te dragen.
	[image: image3.wmf]BRAND/EXPLOSIE
	CO2, bluspoeder, alcoholbestendig schuim.
Geen waterstraal gebruiken!

	Bij kamertemperatuur en normale operationele temperaturen, levert het inademen van dampen over het algemeen geen problemen op.
Vermijd het inademen van dampen, olienevels of rook. Zorg voor adequate ventilatie.
	INADEMING
	Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken.

	Vermijd veelvuldig en langdurig contact. Draag geschikte beschermingskledij en handschoenen.
	[image: image4.wmf][image: image5.png]


HUIDCONTACT
	Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid

	Draag een veiligheidsbril met zijklepjes indien incidenteel contact mogelijk is.
	[image: image6.png]


OOGCONTACT
	De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Voor iedere werkonderbreking de handen wassen met water en zeep.
	[image: image7.jpg]


INSLIKKEN
	Geen braken opwekken – gevaar voor chemische longontsteking. Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren.

	Het binnendringen in de grond vermijden; voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen, aërosolvorming vermijden.
	OPSLAG & HANTERING
	Bij lekkage absorptiemiddelen gebruiken en afvoeren als gevaarlijk afval via erkend afvalverwerker.

	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE
	Preventieadviseur: Adjt R. WYSEVELDE
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij medische interventie steeds veiligheidsinformatieblad tonen.
