	[image: image7.wmf]
Defensie
	Nr: 096

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
ACETYLEEN (Opgelost)
	[image: image1.jpg]



SLPPT-08

	Handelsnaam : ACETYLEEN (opgelost)
	Gebruik :  Industrieel
	Vlampunt : N.V.T.

	Uitzicht : Kleurloos gas
	Geur : Knoflook-achtig. Slechte waarschuwingskenmerken bij lage concentraties.

	Symbool : F+
	ADR : 2
	ADR-classificatiecode : 4 F
	ADR-etikettering : 2.1

	R-zinnen : 5, 6, 12
	S-Zinnen : 9, 16, 33
	Cas-nummer : 74-86-2
	Un-nummer: 1001

	Gevaarlijke bestanddelen : Acetyleen 100%
	Relatieve dichtheid, gas (lucht = 1) : 0,9

	Risico-identificatie:  Opgelost gas. Zeer licht ontvlambaar. Ontplofbaar door verwarming. Ontplofbaar met en zonder lucht. Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Zeer licht ontvlambaar. Open vuur en roken verboden. Kan een explosief mengsel in lucht vormen Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen. Brandbevorderend. Onvolledige verbranding kan koolmonoxide vormen.

Voor brandweer: Gebruik in een gesloten ruimte persluchtapparatuur
	BRAND -EXPLOSIE
[image: image3.png]


[image: image4.wmf]
	Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

Indien mogelijk, stop de productstroom.

Zich van de houder verwijderen en met water vanuit een beschermde positie afkoelen. Blus geen lekkende gasvlam tenzij absoluut noodzakelijk. Spontane explosieve herontsteking kan optreden.

	Zorg voor degelijke ventilatie.

Gas niet inademen.

Gebruik in een gesloten ruimte persluchtapparatuur.
	INADEMING
	Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking. Kan narcotische effecten veroorzaken in lage concentraties. Breng het slachtoffer over naar een onbesmette ruimte en gebruik adembescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas kunstmatige beademing toe zodra de ademhaling ophoudt.

	Draag geschikte hand- en lichaamsbescherming
	[image: image5.wmf][image: image6.png]


HUIDCONTACT
	 

	Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte. Gascilinder altijd geborgd opslaan. Gescheiden houden van oxiderende gassen en andere oxiderende stoffen.
	OPSLAG
	Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.

Evacueer de omgeving, schakel ontstekingsbronnen uit, zorg voor voldoende ventilatie,tracht de uitstroming te stoppen, draag persluchtapparatuur tenzij is aangetoond dat de atmosfeer veilig is.

Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.

	Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden. Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen. Zorg ervoor dat de apparatuur goed geaard is. Vermijd contact met zuiver koper, kwik, zilver en messing met meer dan 70% koper.  Voorkom terugstroming in de houder. Vormt explosieve acetyliden met koper, zilver en kwik. Gebruik geen legeringen met meer dan 70% koper
Slechts afblazen in goed geventileerde ruimten. Niet afblazen in rioleringen, kelders werkputten of plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn of er zich een explosief mengsel kan vormen..
	HANTERING
	

	Gevaarsymbolen:
	

	ADR:


	


	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Adjt R. WYSEVELDE
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij iedere medische interventie veiligheidsinformatieblad (MSDS) voorleggen.

[image: image2.wmf]
ZEER LICHT ONTVLAMBAAR.

R 5
Ontploffingsgevaar door verwarming.

R 6
Ontplofbaar met en zonder lucht.

R 12
Zeer licht ontvlambaar

S 9
Op een goed geventileerde plaats bewaren.

S 16
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.

S 33
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

ADR.



Vervoersnaam :
ETHYN, OPGELOST
G.I. Nr:
239
UN Nr:
1001
UN Class/Div
2
ADR Classificatiecode:
4 F

Etikettering:
2.1 Brandgevaarlijk gas.
2





2








