	[image: image8.wmf]
Defensie
	Nr: 100

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
KOELGAS R404a
	[image: image1.jpg]



SLPPT-08

	Handelsnaam : R404a
	Gebruik :  Koelmiddel
	Vlampunt : N.V.T.

	Uitzicht : Kleurloos gas
	Geur : Enigszins etherachtig

	Symbool : NVT
	ADR : 2
	ADR-classificatiecode : 2A
	ADR-etikettering : 2.2 

	R-zinnen : NVT
	S-Zinnen : NVT
	Cas-nummer : NVT
	Un-nummer: 3337

	Gevaarlijke bestanddelen :
 R125: Pentafluorethaan: 44% / R143a: 1,1,1-trifluorethaan: 52% / R134a 1,1,2-tetrafluorethaan: 4%
	Relatieve dichtheid, gas (lucht = 1) : 

	Risico-identificatie:  Bij hoge temperatuur: Thermische ontleding veroorzaakt giftige en bijtende producten.

 Een van de bestanddelen van dit preparaat vormt explosieve mengsels met lucht (R134a)

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Voorkom contact met vlammen en met roodverhitte metalen oppervlakken.
Voor hulpverleners: Draag een persluchtmasker en beschermende kledij
	[image: image3.png]


[image: image4.wmf]BRAND/EXPLOSIE
	Indien mogelijk, stop de productstroom.

Zich van de houder verwijderen en met water vanuit een beschermde positie afkoelen

	Zorg voor degelijke ventilatie.

Bij onvoldoende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Bij ophoping van dampen en/of bij inademing van grote hoeveelheden kan het de volgende verschijnselen veroorzaken: Verlies van bewustzijn en hartritmestoornissen waarbij stress en zuurstofgebrek de situatie verergeren: levensgevaar.
	INADEMING
	In frisse lucht brengen.

Indien nodig zuurstof toedienen of kunstmatige ademhaling toepassen.

In geval van aanhoudende problemen een arts raadplegen.

	Vermijd contact met gezicht en huid. 

Draag geschikte hand- en lichaamsbescherming
	[image: image5.wmf][image: image6.wmf]HUIDCONTACT
	 Met overvloedig water afwassen. Behandel bevriezingswonden als brandwonden.

Indien nodig arts raadplegen

	Vermijd contact met de ogen.
	OOGBESCHERMING
	Spoel onmiddellijk overvloedig en langdurig met water.

Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.

	Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
In de originele verpakking bij kamertemperatuur opslaan. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Bescherm de volle verpakking tegen verwarming om overdruk te voorkomen. 
	OPSLAG
	.

Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.

Evacueer de omgeving, zorg voor voldoende ventilatie, tracht de uitstroming te stoppen, draag persluchtapparatuur tenzij is aangetoond dat de atmosfeer veilig is.

Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.

	Zorg voor voldoende ventilatie en voor geschikte afzuiging bij de installatie. Zorg voor een adembeschermings-apparaat in de nabijheid.

Verbied ontstekingspunten en contact met hete oppervlakken. Niet roken.
	HANTERING
	

	Gevaarsymbolen:  Geen


	[image: image7.png]





	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Adjt R. WYSEVELDE
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij iedere medische interventie veiligheidsinformatieblad (MSDS) voorleggen.

ADR.

[image: image2.wmf]


UN Nr:
3337
ADR gevarennummer :
20
UN Class/Div
2
ADR Classificatie:
2.2A

Etikettering:
2.2
2





2








