	[image: image10.wmf]
Defensie
	Nr: 101

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
R22
	[image: image1.jpg]



SLPPT-08

	Handelsnaam : R22
	Gebruik :  industrieel
	Vlampunt : N.V.T.

	Uitzicht : Kleurloos gas
	Geur : Geen

	Symbool : N
	ADR : 2
	ADR-classificatiecode : 2.2A
	ADR-etikettering : 2.2 

	R-zinnen : R 59
	S-Zinnen : S 59
	Cas-nummer : 00075-45-6
	Un-nummer: 1018

	Gevaarlijke bestanddelen :

Bevat geen componenten die de rangschikking beinvloeden
	Relatieve dichtheid, gas (lucht = 1) : 3 Gas/damp zwaarder dan lucht. Kan ophopen in begrensde ruimten, in het bijzonder in putten, kelders, enz….

	Risico-identificatie:  Onder druk vloeibaar gemaakt gas. Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Gevaarlijk voor de ozonlaag.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen.
Niet brandbaar.

Indien betrokken bij een brand kunnen de volgende giftige en/of corrosieve dampen gevormd worden door thermische ontbinding: carbonylfluoride, koolmonoxide, Fosgeen.
	BRAND
[image: image4.wmf]EXPLOSIE
	Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden. 

Indien mogelijk, stop de productstroom.

Zich van de houder verwijderen en met water vanuit een beschermde positie afkoelen.

Voor hulpdiensten: gebruik persluchtapparatuur en beschermende kledij

	Zorg voor degelijke ventilatie.

Bij onvoldoende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. 

Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking. 

Kan narcotische effecten veroorzaken in lage concentraties. Symptomen kunnen zijn: duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en evenwichtsstoornissen.
	INADEMING
	Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte en gebruik adembescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas kunstmatige ademhaling toe zodra de ademhaling stopt.

	Vermijd contact met gezicht en huid. 

Draag geschikte hand- en lichaamsbescherming.
	[image: image5.wmf][image: image6.png]


HUIDCONTACT
	 In geval van bevriezing met water spoelen gedurende minstens 15 minuten. Breng een steriel verband aan. Behandel als brandwonden. Zorg voor medische hulp.

	Vermijd contact met de ogen.
	[image: image7.wmf]OOGBESCHERMING
	Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Oogleden oplichten en ogen met ruim water uitspoelen

	 Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen.

Voorkom terugstroming in de houder.

Gebruik slechts degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product, druk en temperatuur.

Raadpleeg de instructies van de leverancier, hoe om te gaan met de houder.

Bewaar de houder beneden de 50°C in een goed geventileerde ruimte.
	HANTERING

EN OPSLAG
	Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.

Evacueer de omgeving, zorg voor voldoende ventilatie, tracht de uitstroming te stoppen, draag persluchtapparatuur tenzij is aangetoond dat de atmosfeer veilig is.

Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.

	[image: image8.png]



Gevaarsymbolen:  
	ADR:
	[image: image9.wmf]



	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Adjt R. WYSEVELDE
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij iedere medische interventie veiligheidsinformatieblad (MSDS) voorleggen.

[image: image2.wmf]
MILIEUSCHADELIJK

R 59
Gevaarlijk voor de ozonlaag

S 59
Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over recuperatie/hergebruik

ADR.
[image: image3.wmf]


UN Nr:
1018
ADR gevarennummer :
20
UN Class/Div
2.2

ADR Classificatie:
2.2A

Etikettering:
2.2: niet brandbaar, niet giftig gas.

2








