	[image: image6.wmf]
Defensie
	Nr: 102

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
STIKSTOF
	[image: image1.jpg]



SLPPT-08

	Handelsnaam : Stikstof
	Gebruik :  industrieel
	Vlampunt : N.V.T.

	Uitzicht : Kleurloos gas
	Geur : Geen geurwaarschuwingskenmerken

	Symbool : Geen
	ADR : 2
	ADR-classificatiecode : 1A
	ADR-etikettering : 2.2 

	R-zinnen : Geen
	S-Zinnen : Geen
	Cas-nummer : 7727-37-9
	Un-nummer: 1066

	Gevaarlijke bestanddelen :

Bevat geen componenten die de rangschikking beïnvloeden
	Relatieve dichtheid, gas (lucht = 1) : 0,97

	Risico-identificatie:  Samengeperst gas. Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen.

Niet brandbaar.
	BRAND
[image: image3.png]


EXPLOSIE
	Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden. 

Indien mogelijk, stop de productstroom.

Zich van de houder verwijderen en met water vanuit een beschermde positie afkoelen.

Voor hulpdiensten: gebruik in een gesloten ruimte persluchtapparatuur.

	Zorg voor degelijke ventilatie.

Verstikkend in hoge concentraties.
Gas niet inademen. 
	INADEMING
	Door het verliezen van bewustzijn, is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking.

Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte en gebruik adembescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas kunstmatige ademhaling toe zodra de ademhaling stopt.

	Draag geschikte hand- en lichaamsbescherming.
	[image: image4.wmf][image: image5.png]


HUIDCONTACT
	 

	 Bewaar de houder beneden de 50°C in een goed geventileerde ruimte.

Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen. Voorkom terugstroming in de houder.

Gebruik slechts degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product, druk en temperatuur. Raadpleeg de instructies van de leverancier, hoe om te gaan met de houder. Bij twijfel, raadpleeg uw leverancier.
	HANTERING

EN OPSLAG
	Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.

Evacueer de omgeving, zorg voor voldoende ventilatie, tracht de uitstroming te stoppen, draag persluchtapparatuur tenzij is aangetoond dat de atmosfeer veilig is. Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping mogelijk is. Tracht uitstroming te verhinderen.

De ruimte ventileren.

	Gevaarsymbolen:  
	ADR:
	



	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Adjt R. WYSEVELDE
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij iedere medische interventie veiligheidsinformatieblad (MSDS) voorleggen.

[image: image2.wmf]


ADR

Vervoersnaam :
STIKSTOF, SAMENGEPERST
UN Nr:
1066

G.I. Nr :
20
UN Class/Div
2
ADR Classificatie:
1A

Etikettering:
2.2: niet brandbaar, niet giftig gas.

2








