	[image: image2.png]



Defensie
	[image: image3.wmf]
Nr: 204

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

THINNER
	[image: image4.wmf]
SLPPT-08

	Merk: Bleko Chemie
	Noodnummer: +31 (0)53 43 15 835
	Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245 

	Omschrijving en gebruik : Oplosmiddel.
	NSN: 8010-DE-009-2897

	Uitzicht : Transparante vluchtige vloeistof
	UN-Nr : 1993
	ADR : 3
	Vlampunt : 1°C
	Verpakkingsgroep: III

	R-zinnen : 11, 20/21, 36/38, 66
	S-Zinnen : 2, 9, 16, 23, 24/25, 33, 46
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen                           CAS nummer                            % 
Xyleen                                                              1330-20-7                               >25
n-butylacetaat                                                    123-86-4                               10-20

Aceton                                                                67-64-1                                10-20

2-propanol                                                          67-63-0                                10-20

Isobutanol                                                          78-83-1                                  <10

	Risico-identificatie:

· Licht ontvlambaar
· Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

· Irriterend voor de ogen.

· Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Verwijderd houden van alle ontstekingsbronnen, open vlam en niet roken.
Geeft giftige rook af bij opwarming tot de ontbinding..
Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief autonome ademhalingsbescherming
	[image: image5.wmf][image: image6.jpg]


BRAND/EXPLOSIE
	Bij brand schuim, poeder of koolzuurgas gebruiken.
Behandelen als een vuur van koolwaterstoffen.

Brandweerlieden dienen de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken.

Geen waterstraal gebruiken!

	In goed geventileerde zones gebruiken
Dampen niet inademen.

Goedgekeurde adembescherming dragen indien stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit product.
	INADEMING
	In geval van inademing in de frisse lucht brengen.
Bij klachten arts raadplegen.

	Contact met de huid vermijden. 
Draag geschikte werkkleding en veiligheidshandschoenen indien huidcontact of besmetting van de kleding mogelijk is.
	HUIDCON[image: image7.wmf][image: image8.png]


TACT
	Verontreinigde kleding uitdoen.

De blootgestelde huid wassen met een zachte zeep en nadien afspoelen met lauw water.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

	Contact met de ogen vermijden. 
Geschikte veiligheidsbril dragen bij gebruik.
	[image: image9.png]


OOGCONTACT
	Spoel onmiddellijk met veel water totdat de irritatie is afgenomen. Vaak met de oogleden knipperen.
Raadpleeg een arts als irritatie aanhoudt

	Verwijderd houden van voedingswaren

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
	[image: image10.png]


[image: image11.jpg]b

bleko

THINNER




INSLIKKEN
	Zet niet aan tot braken .
Bij inslikken mond spoelen met water en arts raadplegen

Etiket, veiligheidsinformatieblad, veiligheidsinstructiekaart aan arts tonen

	Opslaan en behandelen alsof er een ernstige kans is op brand of explosie en risico op gezondheid bestaat.

Opslaan in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Niet blootstellen aan warmte, ontstekingsbronnen, vonken en open vuur.
	OPSLAG & HANTERING
	Bij uitgebreid morsen het product indammen zodat het product niet in het oppervlaktewater kan terecht komen. 

Morsvloeistof opnemen met zand of een ander niet brandbaar absorptiemiddel en als chemisch afval afvoeren.
Niet laten weglopen in riolering of waterlopen. 

	Gevaar symbool: 
	[image: image12.wmf][image: image13.wmf][image: image14.png]


[image: image15.jpg]



	ETIKET ADR:
	[image: image1.jpg]




	Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


