	[image: image4.png]



Defensie
	[image: image5.wmf]
Nr: 236
 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

3047832 REPOSITIONAL ADHESIVE  
	[image: image6.wmf]
SLPPT-08

	Fabrikant / leverancier: LYRECO
	(:  +33 3.27.23.64.00
	Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245 

	Omschrijving en gebruik: herpositioneerbare lijmspray
	Artikelnummer: 3047832

	Uitzicht : Aërosol, Kleur: kleurloos
	UN-Nr : 1950
	ADR : 2.1
	Vlampunt : <0°C
	Verpakkingsgroep: NVT

	R-zinnen : 12, 51/53
	S-Zinnen :  2, 16
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen                     
CAS nummer                  
% 
- cyclohexaan
110-82-7
10-25
- Ethylacetaat
141-78-6
1-10

- dimethylether
115-10-6
55-70

	Risico-identificatie:

· Zeer licht ontvlambaar
· Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
· Bij verbranding worden giftige dampen vrijgegeven

· Vormt een explosief lucht-damp mengsel

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Niet roken of blootstellen aan open vlam tijdens het gebruik.  Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom adembeschermings-apparaat dragen.
	[image: image7.jpg]


[image: image8.wmf]BRAND/EXPLOSIE
	CO2, poeder.
Geen water gebruiken

	Zorg voor voldoende ventilatie.

Aerosol niet inademen

Geen specifieke maatregelen te nemen bij voldoende ventilatie.

Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen.
	INADEMING
	In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen.
Indien slachtoffer bewusteloos is, nagaan of hij nog ademt en pas kunstmatige beademing toe indien nodig.

Een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

	Contact met de huid vermijden. 
Draag bij kans op huidcontact geschikte handschoenen 
	[image: image9.jpg]


HUIDCONTACT
	Verontreinigde kleding uitdoen.

De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoelen).
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad tonen.

	Contact met de ogen vermijden. 
Bij risico op contact met de ogen een geschikte nauwsluitende veiligheidsbril dragen
	[image: image10.wmf]OOGCONTACT
	Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (gedurende enkele minuten) met water spoelen en onmiddellijk een oogarts raadplegen, hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

	Verwijderd houden van voedingswaren

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
	[image: image11.jpg]


[image: image12.wmf]INSLIKKEN
	Bij inslikken mond grondig spoelen.
Onmiddellijk een arts raadplegen en toon hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.

	Koel en droog, in goed gesloten originele verpakking, bewaren.
Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen. 
Niet blootstellen aan hogere temperatuur dan 50°C

Na gebruik niet doorboren of verbranden
	OPSLAG & HANTERING
	Gemorste hoeveelheden met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Het product niet in de riolering, oppervlakte water of grondwater terecht laten komen.

Afvoeren volgens de geldende richtlijnen betreffende gevaarlijk afval. 

	Gevaarsymbolen:
	      [image: image1.wmf]  [image: image2.wmf]
	ETIKET ADR:
	  [image: image3.jpg]


  

	Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


