	[image: image4.png]



Defensie
	[image: image5.wmf]
Nr: 245
 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 
 
OCÉ IJC256 UV CURABLE INK – WT00A 

(IJC256 UV INK  INK FOR OCÉ FOR ARIZONA PRINTER – BLACK/CYAN)
	[image: image6.wmf]
SLPPT-08

	Fabrikant / leverancier: SERICOL BV
	(:  +31 5(0) 573.40.80.60 (noodsituatie: +31 (0) 653.176.340)
	Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245 

	Omschrijving en gebruik: Inkt voor OCÉ ARIZONA PRINTER.
	Artikelnummer: Black: 3010106670  -  Cyan: 3010106671

	Uitzicht : Zwarte of cyaan kleurige vloeistof
	UN-Nr : 3082
	ADR : 9
	Vlampunt : NVT
	Verpakkingsgroep: III

	R-zinnen : 37/38, 41, 43, 62, 52/53
	S-Zinnen : 26, 36/37/39, 61
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen                     CAS nummer                  % 
2-Phenoxyethyl acrylate
48145-04-6
25-50

Isobornylacrylate
5888-33-5
10-25

2H-Azepin-2-one, 1-ethanyhexahydro
2235-00-9
10-25

Oxybis (methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate
57472-68-1
10-25
	Gevaarlijke bestanddelen                     CAS nummer                       %
Phosphine oxide, diphenyl 
(2,4,6-tri-methylbenzoyel
75980-60-8
5-10
Acrylaat – einecs registered

1-5
(1-methyl-1,2-ethaandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethaandiyl) diacrylaat

42978-66-5
<1,0

	Risico-identificatie:

· Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid
· Gevaar voor ernstig oogletsel

· Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

· Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid

· Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Niet roken tijdens het gebruik.
Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom adembeschermings-apparaat dragen.
	[image: image7.wmf]BRAND/EXPLOSIE
	CO2, bluspoeder of waterstraal.
Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim dat tegen alcohol bestand is.
Geen krachtige waterstraal gebruiken

	Zorg voor voldoende ventilatie.

Geen specifieke maatregelen te nemen bij voldoende ventilatie.

Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen.
	INADEMING
	In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen. Bij klachten een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

	Contact met de huid vermijden. 
Draag geschikte handschoenen.
Beschermende kledij afzonderlijk bewaren
	[image: image8.jpg]


HUIDCONTACT
	Verontreinigde kleding uitdoen.

De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoelen).
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad tonen.

	Contact met de ogen vermijden. 
Bij risico op contact met de ogen een geschikte nauwsluitende veiligheidsbril dragen
	[image: image9.wmf]OOGCONTACT
	Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (gedurende enkele minuten) met water spoelen en aansluitend een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

	Verwijderd houden van voedingswaren

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
	[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


INSLIKKEN
	Slachtoffer niet laten braken

Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een arts raadplegen en toon hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.

	Op een goed geventileerde, koele en droge plaats, in goed gesloten verpakking, opslaan.

Opslaan tussen 5-30°C.

Beschermen tegen hitte en directe zonnestralen

Niet bewaren met oxiderende en zure stoffen en alkalien.
	OPSLAG & HANTERING
	Gemorste hoeveelheden met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Het product niet in de riolering, oppervlakte water of grondwater terecht laten komen.

Afvoeren volgens de geldende richtlijnen betreffende gevaarlijk afval. 

	Gevaarsymbolen
	[image: image1.wmf]  [image: image2.wmf]
	ETIKET 
ADR:
	[image: image12.jpg]


[image: image3.wmf] 

	Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


