	[image: image6.png]



Defensie
	[image: image7.wmf]
Nr: 252
 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
 
XTRAMAX  DAMP  WASH  F10 
	[image: image8.wmf]
SLPPT-08

	Fabrikant / leverancier: Fujifilm Belgium NV
	(:  +32 (0)3  760.02.00       (: ehs@fujifilm.eu
	Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245 

	Omschrijving en gebruik: Wasmiddel voor offsetpersen.
	Artikelnummer: NVT 

	Uitzicht : Kleurloze vloeistof
	UN-Nr : 1206
	ADR : 3
	Vlampunt : -4°C
	Verpakkingsgroep: II

	R-zinnen : 38, 11, 51/53, 65, 67
	S-Zinnen : 9, 16, 23, 24, 33, 57, 60, 62
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen                                 CAS nummer             % 
heptane
142-82-5
25-70
Methylcyclohexane
108-87-2
15-<20
	Gevaarlijke bestanddelen                     CAS nummer                       %
2-propanol
67-63-0
10-<15
Cyclohexaan
110-82-7
0,3-<1

	Risico-identificatie:

· Licht ontvlambaar

· Irriterend voor de huid

· Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

· Schadelijk; kan longschade veroorzaken na inslikken

· Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Niet roken tijdens het gebruik.
Open vlam en ontstekingsbronnen op afstand houden.

Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom adembeschermings-apparaat dragen.
	[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


BRAND/EXPLOSIE
	CO2, bluspoeder of zand.
Geen krachtige waterstraal gebruiken

	Zorg voor voldoende ventilatie. Geen specifieke voorzorgsmaatregelen te nemen bij voldoende ventilatie. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen.
	INADEMING
	In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen.
Bij klachten een arts raadplegen en hem het veiligheidsinformatieblad (MSDS) en/of het etiket tonen. 

	Contact met de huid vermijden.
Draag geschikte veiligheidshandschoenen (nitrilrubber, dikte 0,38 mm).

Draag bij risico op spatten geschikte beschermende arbeidskledij.
	[image: image11.wmf]HUIDCONTACT
	Verontreinigde kleding uit doen.
De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoelen).

Wanneer de huid geïrriteerd blijft een arts raadplegen. Hem het veiligheidsinformatieblad (MSDS) en/of het etiket tonen.

	Contact met de ogen vermijden. 
Bij risico op contact met de ogen een geschikte nauwsluitende veiligheidsbril dragen
	[image: image12.jpg]


OOGCONTACT
	Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (gedurende enkele minuten) met water spoelen en aansluitend een arts raadplegen. Hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

	Verwijderd houden van voedingswaren

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
	[image: image13.wmf][image: image14.wmf]INSLIKKEN
	Slachtoffer niet laten braken.
Onmiddellijk een arts raadplegen..

Hem het veiligheidsinformatieblad (MSDS) en/of het etiket tonen.

	Koel en droog, in goed gesloten originele verpakking bewaren.
Beschermen tegen bevriezing.

Ontstekingsbronnen op afstand houden en maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit. 
	OPSLAG & HANTERING
	Gemorst product zo snel mogelijk opruimen door middel van een absorberend product.
Het product niet in de riolering, oppervlaktewater of grondwater laten terechtkomen.
Afvoeren volgens de geldende richtlijnen betreffende gevaarlijk afval.

	Gevaarsymbolen:
	[image: image1.wmf]  [image: image2.wmf]  [image: image3.wmf]
	ETIKET 
ADR:
	[image: image4.jpg]


  [image: image5.jpg]




	Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


