| DG H&WB – LDPBW 04 |  |  | INTERNAL USE 25-00065278 2025-04-14 Archieflijn: 158 Bijlage(n) 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mevr VAN HOYDONCK Yasmin Yasmin.VanHoydonck@mil.be |  |  |
|  | Mevr VAN HOYDONCK Yasmin Yasmin.VanHoydonck@mil.be |  |  |
| Comd Bn Aie |  |  |  |
| Advies opschaling Logt Kw WEST |  |  |  |
| Referentie: zie Bijl Y |  |  |  |
| Advies over het gebruik van blok G28 in het kader van de opschaling van het Logt |  |  |  |

In Kw WEST zijn meerdere Logtblokken aanwezig. In het kader van de voorziene opschaling is het noodzakelijk te evalueren welke blokken geschikt zijn om een verhoogde bezettingscapaciteit op te vangen. Deze beoordeling gebeurt op basis van zowel brandveiligheid als welzijns- en hygiënevereisten.

Na een plaatsbezoek aan blokken A33 en G28, blijkt dat Blok G28 de meeste mogelijkheden biedt om een verhoogde capaciteit te ondersteunen. Deze analyse bevestigt deze vaststelling.

De brandrisicoanalyse van Blok G28 is opgenomen in Bijl A. Op het vlak van brandveiligheid voldoet het gebouw aan alle vereisten om Logt aan te bieden mits aan de Opm in Bijl B gevolg wordt gegeven. De noodzakelijke aanpassingen bestaan erin te voorzien in een vaste telefoon op elke verdieping als meldingstoestel met bijhorende instructies en het plaatsen van het signalisatiebord dat de evacuatieplaats aangeeft. Verdere maatregelen zijn van organisatorische aard en omvatten naast het uitvoeren van EvacOef bij elke lichting het beheer van blok G28 als een ‘goede huisvader’.

Wat betreft welzijn en hygiëne wordt er rekening gehouden met:

Sanitair versus bezetting

- Conform het Logiesdecreet dienen er 01 douche of bad, 01 toilet met bril en 01 wastafel per 08 slaapplaatsen ter beschikking te zijn. De voorzieningen in Blok G28 zijn als volgt:

|  | - Verdieping 0 | - Verdieping +1 | - Totaal | - Max aantal slaapplaatsen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Douches | - 15 | - 9 | - 24 | - 192 |
| - Toiletten | - 11 | - 8 | - 19 | - 152 |
| - Wastafels | - 24 | - 17 | - 41 | - 328 |

- Op basis van het aantal toiletten bedraagt de maximale bezetting 152 personen.

Bezettingsnormen op basis van oppervlakte

- Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Codex Wonen hanteren als minimumnorm een netto-vloeroppervlakte voor 1 Pers van minimaal 12m². Voor elke bijkomende persoon moet er minstens 4m² bijkomen. De grootste kamers in G28 zijn tussen de 46,09m² en 47,08m² groot, de kleinere tussen 34,97m² en 35,03m². Dit wil zeggen dat er in de grotere kamers 09 en in de kleinere kamers 06 slaapplaatsen voorzien kunnen worden. Dit resulteert in volgende aantallen:

|  | - Aantal bedden per kamer | - Aantal kamers | - Totaal per soort kamer | - Max aantal slaapplaatsen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kamer 6 Pers | - 6 | - 4 | - 24 | - 150 |
| - Kamer 9 Pers | - 9 | - 14 | - 126 |  |

Dit resulteert in een totale bezetting van 150 bedden. Indien er wegens omstandigheden een tijdelijke nood is aan het plaatsen van 152 Pers in Blok G28, dient hiervoor -naast het advies van de brandweer op deze analyse-, bijkomend het advies van het BOC gevraagd te worden om tijdelijk een overschrijding te aanvaarden. Volgens de analyse van LDPBW 04 komt de veiligheid hierbij niet in het gedrang wegens de conforme breedte van de evacuatiewegen en deuren.

Blok G28 is -mits enkele kleine aanpassingen- conform om de opschaling in Logt te faciliteren. Naast de aanpassingen zoals aangegeven onder punt 3 dienen er nieuwe bedden + beddengoed en kasten voorzien te worden die aan deze verhoogde capaciteit tegemoetkomen. Stapelbedden dienen volgens het Vlaams logiesdecreet aan volgende eisen te voldoen: elk stapelbed moet bovenaan voorzien zijn van een randbeveiliging en beschikken over een ladder die zo geïnstalleerd is dat de evacuatie van de personen, zowel uit de bovenste als uit de onderste bedden, niet gehinderd wordt.

In het kader van deze opschaling van het Logt is een structurele wijziging van de MIF naar G28 aangewezen. Hierdoor wordt blok A33 vrijgemaakt voor GPO en andere vormingen. Voor alle Logt geldt dat de staat waarin het zich bevindt, essentieel is voor het welbevinden en de gezondheid van de bewoners. LDPBW 04 raadt daarom aan om de reeds genomen initiatieven van het Comdo m.b.t. het leefbaarder maken van de Logtblokken verder te blijven zetten en de lopende WO in deze blokken prioritair te plaatsen. De grootste aandachtspunten zijn hierbij voldoende werkend en schoon sanitair, functionele zonnewering en verduistering.

LDPBW 04 erkent dat het plaatsgebrek voor het Logt een acuut probleem vormt waarvoor structurele oplossingen op lange termijn nodig zijn. De verwachte groei van Bn Aie zal de nood aan bijkomende Logtcapaciteit verder doen toenemen. Het plaatsen van Logtcontainers zal in de (nabije) toekomst onvermijdelijk zijn. Naast de infrastructuur die onder druk staat en een enorme groeibeweging moet doormaken, staan ook de ondersteunende diensten onder druk. Het Comdo is zich hiervan bewust en zoekt actief naar oplossingen.

Dit advies dient voorgelegd te worden aan BOC 04 en een aanvullend advies van de brandweer dient gevraagd te worden.

Lijst met bijlagen:	(top)

| - Lijst met referenties |  |
| --- | --- |

Yasmin VAN HOYDONCK
Preventieadviseur
Diensthoofd LDPBW 04

Referenties (top)

- Codex over het welzijn op het werk

Vlaams Logiesdecreet

- Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan toeristische logies moet voldoen

- DGMR-REG-DSINFR-IDPX 001 Logement in militaire kwartieren

- DGMR-SPS-DSINFR-IXXX-004 Brandveiligheid in militaire infrastructuur