VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN DE PREVENTIEMAATREGELEN TEGEN ASBEST – Werklplaats kVA Generatoren 29 Bn Log  230 Cie  -GROBBENDONK 02 Jun 22

| Maatregelen uit DGMR-GID-PRPER-PMRW-001 Ed 001 / Rev 000 – 06/03/2013 | Uitvoeringen van 02 Jun 22 | Advies SPPT MR |
| --- | --- | --- |
| Het betrokken Pers (zo weinig mogelijk) dient te worden geïnformeerd rond de gevaren waaraan ze kunnen blootgesteld worden. | Personeel is van de gevaren geïnformeerd maar informatiesessie niet ontvangen. | Vorming door HL en/of Ass Prv en/of SLPPT05 om te organiseren. Inhoud : • - de te volgen werkprocedure (proberen de productie van vluchtig stof tot een minimum te beperken); - de te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen; - de ter beschikking gestelde specifieke arbeidsmiddelen (stofzuiger, enz) - het duidelijke verbod tot gebruik van perslucht en arbeidsmiddelen werkend op hoge snelheid (slijpen, boren en zagen); |
| persoonlijke bescherming (PBM) • Een wegwerpoverall NSN 8415-XX-004-9435 en volgende (volgens de maat) • Een stofmasker FFP3 NSN 4240-12-367-6946 of 4240-01-481-9236 • Vinyl wegwerphandschoenen NSN 8415-13-119-6804 en volgende (volgens de maat) • Afwasbare laarzen (rubber) | Tot nu toe, werkt het Pers met normale technische kledij (Zie foto). Zonder echt PBM | - PBM te bestellen (via lokale procedure + advies SLPPT 05). Opgelet voor de bestelling van de laarzen. - Vinyl handschoenen kunnen met nitrile wegwerpehandschoenen veranderd worden - De zelfde PBM dan deze tegen Cr 6 kunnen gebruikt worden - In dit geval het gebruik van wegwerpstofmasker FFP3 is voldoend |
| Materiaal: • Stofzuiger met specifieke asbestfiltering (type H) NSN 7910-70-502-8483 (met inlegbak 7910-70-502-8977) of NSN 7910-25-105-2862 • Fixeermiddel FORSTNER NSN 8030-01-553-5918 • Verstuiver voor fixeermiddel • Asbest zakken en sluitingen NSN 8105-13-114-8865 | Tot nu toe: - Nieuwe oranje stofzuiger voor Cr 6 bestaat. Maar nog niet in gebruik… - Voor het onderhoud van de remmen: remreiniger met manuele verstuiver bestaat - Geen asbest afval procedure is van toepassing | - Denken ook om samen met het beheer van de Cr 6 te kijken - Een papier/plastic wegwerpbescherming voor de vloer zal ook zeer nuttig - Een stofzuiger voor asbest zal voor deze gebruikt worden: onderhoud van de vloer na het werk, creatie van een afzuigingzone tijdens het werk - Cr 6 afzuiging systeem kan ook gebruikt worden, zoals deze alleen voor asbest voorbehoudt is (en de firma voor het onderhoud, op de hoogte is van de inhoud van de zaak!) - Wegwerpmateriaal zal zoals asbest gecontamineerd materiaal beschouwd worden |
| Werkprocedure Een werkprocedure wordt opgesteld die onderstaande elementen dient te bevatten tenzij uit de plaatselijke risicoanalyse zou blijken dat bepaalde aspecten niet noodzakelijk zijn: • de verplichting tot het dragen van de persoonlijk beschermingsmiddelen hernomen in § 4; • het duidelijke verbod tot gebruik van perslucht en arbeidsmiddelen werkend op hoge snelheid (slijpen, boren en zagen); • de aanbeveling om de te vervangen onderdelen en hun behuizing (remschoenen en remtrommel, remblokken en remschijven, koppelingschijf en koppelingscarter) voorafgaand de vervanging ervan, eerst grondig te stofzuigen; • de verplichting om het asbesthoudend materiaal (of als dusdanig beschouwd) na demontage te verpakken in de daartoe voorziene plastik zak met asbestlabel; • de verplichting om de wegwerpuitrusting mee te verpakken met het asbesthoudend materiaal; • na de werkzaamheden de arbeidsplaats grondig reinigen met water; • de registratie van de werkzaamheden per asset teneinde de MatBeh toe te laten de situatie op te volgen; • de afvoerprocedure van het asbesthoudend afval conform volgende richtlijn:  DGMR-SPS-PRMIL-POEX-001 Afvoer van gevaarlijke producten: asbest | Werkprocedure bestaat nog niet | - Schriftelijke procedure is beter. - De werkprocedure moet door het BOC (vooral AMT) goedgekeurd worden. - Asbest afval procedure is nu : DGMR-SPS-PRMIL-ISEX-006 van 2017 - “na de werkzaamheden de arbeidsplaats grondig reinigen met water” is niet echt nodig elke dag als een gebruik van papier/plastic wegwerpbescherming voor de vloer bestaat… |