| 29BnLog – Cel Preventie |  |  | INTERN GEBRUIK 22-50175130 2022-09-13 158 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol CONSTANDT Miguel Miguel.Constandt@mil.be |  |  |
|  | Adjt VANDEPAER Danny DANIEL.VANDEPAER@mil.be |  |  |
| LDPBW 05 + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Risicoanalyse op de bloostelling aan asbestvezels in mobiele generatoren_29BnLog Grobbendonk. Betreft: Uitvoeringsverslag en Meetresultaten. |  |  |  |
| Referentie: DG H&WB – SIPPT – GRB 22-50093750 Risicoanalyse voor de bloostelling aan asbest vezels in mobiele generatoren: Log Bn. |  |  |  |
| Het hiërarchische hogere gelegen echelon, inzake “Welzijn op het Werk”, op de hoogte stellen van de resultaten van de Risicoanalyse (RA), het Uitvoeringsverslag en de Meetresultaten in het At Electromechaniekers (Blok C1). |  |  |  |

Ten gevolge van de nota in Ref heeft een Preventieadviseur van DG H&WB – SIPPT op 04Aug2022 een RA uitgevoerd op de blootstelling aan asbestvezels in de mobiele generatoren (12,5 & 45 kVA) tijdens het vervangen van de remtrommels in de At Electromechaniekers van 230CieMat.

Voor aanvang van de werkzaamheden heeft Dhr Lejeune Fabian – in aanwezigheid van het Comdo, de Cel Preventie en de afgevaardigden van de representatieve vakbonden – een mondelinge briefing gegeven betreffende de problematiek rond de mogelijke aanwezigheid van asbestvezels in de remtrommels van de mobiele generatoren. Daarna hebben we ons verplaatst naar de At voor de uitvoering.

Het EDTC “SGS Belgium NV” heeft met de nodige apparatuur en volgens de norm “NBN T 96-102” asbestmetingen uitgevoerd op de werkomgeving en op de twee mechaniekers. De resultaten werden verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

Geen detectie van vezels in de filters (ademlucht) boven de “limit of detection” (LOD).

Bevestiging dat we ver onder de grenswaarden van 0,1 vezels/ml lucht blijven. Bijgevolg zal er geen mogelijke contaminatie zijn met deze werkvoorwaarden.

Uit de resultaten kunnen we concluderen dat, mits men de nodige voorzorgsmaatregelen toepast, een preventief onderhoudsproces op de kVA systemen (zonder vervanging van de remmen) met demontage van de remtrommel op een aanvaardbaar niveau voor de gezondheid van de werknemers kan uitgevoerd worden.  Er werden wel amosietvezels in de remtrommels aangetroffen onder een stabiele vorm. Het resultaat (stof) van de wrijving van deze remtrommels is echter zo verwaarloosbaar dat er geen gevaarlijke vezels vrijkomen.

In Bijl A vindt U achtereenvolgens de RA, het rapport van SGS met de meetresultaten en het uitvoeringsverslag van Dhr Lejeune.

Lijst met bijlagen :	(top)

| Bijlage |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Miguel CONSTANDT
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A	(top)

| Risicoanalyse |  |
| --- | --- |
| Meetrapport SGS |  |
| Uitvoeringsverslag 04Aug2022 |  |

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Comd 230CieMat |
|  | BMR |
| Info | 2IC |
|  | Frontdesk |