29BnLog

Datum: Zie handtekening

MITS: 18-50005662

Pagina(’s): 1

Arch: A 01

Archieflijn  11

Aan	LDPBW05

Onderwerp:	Jaarlijkse controle van hoogspanningsinstallaties door MR-Mgt/R – 29 Bn log.

Betreft: ·”Verslagen van controle” dd 13 – 14 Nov 2017.

| Ref: | DGMR-APG-PRPER-PMRS-001 Reglementaire Ctl en Insp van arbeidsmiddelen. AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties. |
| --- | --- |

Synthese: Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de uitgevoerde jaarlijkse controle van hoogspanningscabines in Kw Den Troon.

Op 13 & 14 Nov 2017 voerde het EDTC “MR-Mgt/R” een jaarlijkse Ctl van hoogspanningscabines uit in ons Kw Den Troon Grobbendonk. In Bijl A vindt U de verslagen terug.

Volgende hoogspanningscabines werden gecontroleerd en geviseerd:

| - HC Nr | - Identificatie | - Visum | - Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| - K01 | - HC13010A001 | - B | - Vaste noodverlichting werkt niet: WO Nr 47523317. |
| - K02 | - HC13010A002 | - A | - Buitendeur LS nakijken. - Geen aanduiding ligging aardingen aanwezig op ééndraadschema. Meting OK. |
| - K03 | - HC13010A003 | - A | - Geen aanduiding ligging aardingen aanwezig op ééndraadschema. Meting OK. |
| - K04 | - HC13010A004 | - C | - Buiten dienst gesteld: zie mail in Bijl A.. |
| - K05 | - HC13010A005 | - A | - Geen aanduiding ligging aardingen aanwezig op ééndraadschema. Meting OK. |
| - K06 | - HC13010A006 | - A | - Geen aanduiding ligging aardingen aanwezig op ééndraadschema. Meting OK. |
| - C01 | - HC13010A007 | - A | - Geen aanduiding ligging aardingen aanwezig op ééndraadschema. Meting OK. |
| - C02 | - HC13010A008 | - A | - Geen aanduiding ligging aardingen aanwezig op ééndraadschema. Meting OK. |

Lijst van de bijlagen:

- Bijl A

Tom LAERMANS
Luitenant-kolonel SBH
 Korpscommandant