Scénarios de mesurages Chrome 6 résiduel   GpM 2 WTac – mai 22

Mardi  24 mai 22

8h30  : brieifng général :Cafeteria Bloc G68 Peinture.

9h30 Installation du matériel local de sablage G68

10 :00 – 12 :00 Session de mesurage chrome 6 résiduel sur une activité de sablage/ponçage et préparation pour la cabine de peinture

- Durée du mesurage = 120 min

- Mesures :

  - chrome hexavalent résiduel : mesure de l’air inhalé sur chaque technicien  (2)+ mesure environnementale

  - Production en temps réel de poussière fine (Testo Disc Mini)

  - Activités mesurées : décapages et sablages d’une ou plusieurs pièces avion avant passage à la cabine de peinture – déshabillage inclus

- Groupe d’exposition : worst case de 2 techniciens travaillant deux heures sans pause

Avant chaque mesure, le matériel contenant du chrome hexavalent sera confimé au moyen du kit de détection Mat inspired

12h00-12h30 Pause

12h40 : installation du matériel au B10 Tôlerie

13h00 – 15h00 Session de mesurage tôlerie

- Durée du mesurage : 120 min

- Mesures :

  - chrome hexavalent résiduel : mesure de l’air inhalé sur chaque technicien + mesure environnementale

  - production en temps réel de poussière fine

- Activité : tôlerie sur plaques inox avec perçage et meulage

- Groupe d’exposition : worst case de 1 technicien travaillant deux heures sans pause

Avant chaque mesure, le matériel contenant du chrome hexavalent sera confirmé au moyen du kit de détection Mat inspired.

Les mesurages seront filmés.

15h00-15h30 : mesures de la ventilation locale et générale du local B10

- Mesure en CO2

- Mesures des vitesses d’aspiration et pression dynamique

16:00   Fin de la session

Mercredi 25 mai 22

8h30 (Café)

9h00 : installation du matériel au bloc F66  Soudure

9h30 -11h30 : Session de mesurage activités inox de soudage B10 avec tournage du métal

- Durée : 120 min

- Mesures : 1 soudeur, 1 tourneur du métal, 2 mesures environnementales

  - Chrome 6 atmosphérique

  - Détection temps réel poussières fines (Testo Disc Mini)

- Activités : soudage (2h) de pièces en inox principalement

- Groupe d’exposition

  - Soudeurs (1 technicien équipé d’un masque à ventilation assistée)

  - Tourneur de métal travaillant dans l’environnement immédiat du soudeur

Avant chaque mesure, le matériel contenant du chrome hexavalent sera confirmé au moyen du kit de détection Mat inspired

Les mesurages seront filmés.

11h30-12h00 : mesures de la ventilation au local soudure + collecte de données d’expositions

- Mesure en CO2

- Mesures des vitesses d’aspiration et pression dynamique

- Inventaire des métaux d’apport employé

12h00 : fin des mesures

13h00-13h30 : mesurages de la ventilation des locaux G68 : peinture et composites

- Mesure en CO2

- Mesures des vitesses d’aspiration et pression dynamique

- Inventaire général des produits employés

13h30 – 14h00 : Collecte de données pour l’analyses des risques d’exposition Composites G68

15h00 : fin des mesures