Mise en condition de la Composante Aérienne

Instruction Détaillée

Chrome 6 et Isocyanate - Mesures locales de protection

Luc SMEETS, Ir.

Lt-Col d'Avi

Comd Gp M

|  |  | Tf |
| --- | --- | --- |
| Autorité rédactionnelle | 2 W Tac / Comd Esc M Avn | 9-6321-26367 |
| Organisme approbateur | 2 W Tac / OST | 9-6321-26091 |
| Organisme éditeur | 2 W Tac / Comd Esc M Avn | 9-6321-26367 |

| État des éditions / Révisions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Édition | Révision | Date | Raison / Remarque |
| 001 | 000 | 19 Sep 2019 | Document de base |
| 002 | 000 | 10 Sep 2020 | Révision annuelle Information supplémentaire suite à la découverte de Cr6 dans le moteur F-100. |
| Révision périodiques en mois : 12 |  |  |  |
| Nombre total de pages : 20 / Nombre total d’annexes : 1 |  |  |  |

| Système de familiarisation / Groupe cible de la directive |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distri | Niv | Unités | Esc | Fonction | Connaissance |
|  | 1,2,3 | 2W Tac | EM | Comdt | Nice |
|  | 1,2,3 |  |  | UTE | Need5 |
|  | 1 |  | GpM | OST | Need5 |
|  | 2 |  |  | BQM | Need5 |
|  | 1,2,3 |  | MAvn | All | Need5 |
|  | 1 |  | MT/GSE | Comd MT/GSE | Need5 |
|  | 1,2,3 |  | MT/GSE | All | Need5 |
|  | 2,3 |  | Gp DS | Gestionnaires parc à containers | Need5 |
| Synthèse : Cette directive informe et prescrit les mesures à appliquer en cas de travail avec des pièces contenant du Chrome 6 et/ou isocyanates. |  |  |  |  |  |
| Liste de mots clefs : Chrome, isocyanate, mesure, locale, protection, EPI Cette directive est applicable en temps de paix / temps de guerre / temps de crise / exercice Date effective d’application : Publication sur E-Dir |  |  |  |  |  |

Méthodologie pour la mise en connaissance :

« Need to know » : 	Un briefing annuel sera donné par les chefs de section respectifs

« Nice to know » : 	Lecture spontanée

Liste des Références

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Code: Livre VI: Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

Code: Livre IX: Protection collective et équipement individuel

Table des matières

1.	Généralités	5

a.	But de la directive	5

b.	Structure arborescente	5

c.	Références	5

d.	Consultant(s) à la rédaction de la directive	6

e.	Implémentation de cette directive	6

2.	Introduction au Chrome VI et aux isocyanates	6

3.	L’analyse des risques lors des activités de maintenance	7

a.	Les activités à risque	7

b.	Les matériaux à risque	8

c.	Les localisations à risque	9

d.	L’échantillonnage	10

4.	Les moyens de protection	10

a.	Equipement individuel de protection (EPI)	11

b.	Outillage et équipement d’aspiration	11

c.	Les collecteurs Cr6	11

d.	Infrastructure	12

(1)	Nettoyage	12

(2)	Ventilation et filtrage	12

(3)	Travaux	12

e.	Prévoyances sanitaires	13

5.	Les mesures de prévention	13

a.	Les activités à haute énergie	13

b.	Les activités à faible énergie	14

c.	Manipulation des pièces	15

d.	Application de peinture par pulvérisation	15

e.	Utilisation de solvants et application manuelle de primaire	16

f.	Activités de soudage	16

6.	La gestion des incidents	17

a.	Incident de personne	17

b.	Incident de pollution	17

7.	L’information du personnel	17

8.	L’évaluation continue	18

a.	Les moyens de protection	18

b.	Demandes de travail (WO)	18

c.	Le personnel	18

Annexe A:	tableau synoptique des mesures de prévention	19

# Généralités

## But de la directive

La présente directive vise deux objectifs distincts. En premier lieu, informer les services du 2W Tac concernés par l’utilisation de matériaux présentant du Chrome VI (Cr6) ou des Isocyanates (NCO) des mesures locales de prévention à suivre. En second lieu, veiller à ce que les services concernés revoient annuellement lesdites mesures locales de prévention. Ceci se fera au travers de la mise à jour de la présente directive.

## Structure arborescente

Directive(s) directement supérieure(s)

DGMR-SPS-DISPSYS-SPSP-001, Traitement de surface du Mat Militaire

DGMR-GID-DISPSYS-SPSP-002, Traitement de surface et systèmes de peinture destinés au matériel militaire volant

DGMR-GID-DISPSYS-SPSP-003,  Maîtrise des risques lors des travaux de peinture

Directive(s) directement inférieure(s) ou complémentaire(s)

DGMR-GID-MGTPOL-SPXD-001, La mise à disposition des informations concernant les produits dangereux

ACOT-GID-MNTMGT-AEXX-800, 2WTac Maintenance Organization Exposition

## Références

    - Analyse de risque travail sur des surfaces traitées au Chrome 6 (SPPT, 20 Aug 2018)

CLSK-Instructie – Veilig werken met Chroom 6 (RNlAF, 15 Mar 2018)

Note 19990911 VDGS Strontiumchromaathoudende vliegtuigverf, (VDGS, 10 Sep 1999)

DGMR-Sys, 20040421_Fiche MRSys-veiligheidsrichtlijnen, 24 Apr 2004

Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (NL), Gezondheidsrisico’s van Chroom-6- Informatieblad voor huisartsen, Feb 2015

Commando Dienstencentra (NL), Quick Scan Chroom (VI) Defensie; 23 Apr 2015

Provikmo, Agent chimique – Chrome VI, Document d’information, 2016

SPF ETCS, Campagne d'inspection sur les agents chimiques dans le secteur du traitement et revêtement des métaux, May 2016

DGMR-SPS-PRMIL-ISEX-001, Mesures à prendre contre les pollutions en cas d’incidents

ACWB-GID-WRKPR-005, Instruction détaillée concernant le traitement des accidents dans le cadre du bien-être au travail

DGJM-REG-ACCINC-001, Dispositions à prendre en cas d’accidents et d’incidents

Note 20-50079578 F-16 Engine parts – Suspected Hexavalent Chromium Residue – I level maintenance organization – Recommendations (MRSys-A/C, 16 Apr 2020)

Note 20-50080806 F-16 Engine parts – Suspected Hexavalent Chromium Residue – I level maintenance organization – Additional precaution (MRSys-A/C, 20 Apr 2020)

SharePoint Safety Chrome 6 (MRMgt/SPPT Ops&Mr)

## Consultant(s) à la rédaction de la directive

Cette directive a été rédigée en collaboration avec le(s) conseiller(s) du (des) service(s) suivant(s) :

Fl Inspection / Sections Tôlerie, Peinture et Atelier du Fer

Fl Moteurs

Fl MT/GSE

SLPPT

UTE

AMT

Lors de la prochaine révision de cette directive le(s) conseiller(s) repris ci-dessus sera (seront) consulté(s).

## Implémentation de cette directive

Cette directive est d’application dès sa publication.

# Introduction au Chrome VI et aux isocyanates

De la peinture « primer » à base de Chrome VI (Cr6) a été appliquée sur nombre de pièces F-16, F100 et/ou GSE par le passé et est toujours appliquée sur certaines pièces (p.e. Radar Absorbant Material). Il est dès lors considéré que, jusqu’à la fin du cycle de vie du F-16, les techniciens risquent d’entrer en contact avec des pièces contenant de la peinture à base de Cr6.

Tant que cette couche de peinture contenant du Cr6 n'est pas affectée ou traitée, il n'y a pas d'exposition et donc pas d'effets nocifs. Les travaux de maintenance (perçage, ponçage, broyage, ...) peuvent libérer des poussières contenant du Cr6 dans l'environnement et exposer non seulement l'opérateur de la machine, mais également des tiers à proximité. Dans le cas où le Cr6 se trouve dans des résidus sur la surface, la manipulation de ces pièces peut faire entrer en contact le personnel et des poussières de Cr6.

L'exposition au Cr6 présente un risque pour le personnel et des effets, à court terme et/ou à long terme, sur leur santé sont possibles. Afin de prémunir le personnel de ces risques, des mesures de prévention ont été mises en places. D’autres mesures sont encore en cours de réalisation au moment d’éditer cette directive.

Les sections suivantes parcourent les différents domaines couverts par ces mesures. Celles-ci vont de l’acquisition d’outillage adapté à la formation du personnel en passant par les procédures spécifiques à appliquer lors des activités de maintenance.

Bien que le Cr6 soit principalement utilisé comme fil conducteur dans cette directive, la problématique des Isocyanates (NCO) (présents dans la plupart des peintures primaires) fait partie intégrante des mesures mises en œuvre. A ce titre, il faut également garder à l’esprit que toutes les autres activités menées sur la base de Florennes ne sont pas automatiquement exemptes de risque. Il faut toujours se référer à la fiche de poste, à la fiche de sécurité des produits ainsi aux instructions particulières au sein du service.

# L’analyse des risques lors des activités de maintenance

## Les activités à risque

Les activités à risque identifiées au sein du 2W Tac peuvent se classer dans l’un des trois groupes d’activités à risque. A chacun de ces groupes correspondra des mesures de prévention.

| Activité de maintenance | Groupe d’activités à risque |
| --- | --- |
| Ponçage mécanique | Activités à haute énergie |
| Fraisage |  |
| Meulage |  |
| Sablage |  |
| Ponçage manuel | Activités à faible énergie |
| Forage |  |
| Sciage |  |
| Limage |  |
| Ebavurage |  |
| Manipulation de pièces avec résidus | Manipulation |
| Pulvérisation de peinture | Application de peinture par pulvérisation |
| Dégraissage | Utilisation de solvants et application manuelle de peinture |
| Retrait & application de sealant compound |  |
| Collage |  |
| Application manuelle de primaire |  |
| Séchage de peinture |  |
| Assemblage de pièces par soudure | Activités de soudage |

Les différents groupes d’activités à risques sont définis ci-dessous :

    - Opérations à haute énergie

Si une grande quantité d'énergie est transférée à un revêtement sec pendant une opération, cette activité est classée comme à « haute énergie ». Les caractéristiques de ce phénomène sont la production de grandes quantités de petites particules (poussières) qui peuvent s'éloigner du lieu de traitement.

Les activités à haute énergie nécessitent une approche différente de celles des activités à faible énergie.

Opérations à faible énergie

Si peu ou pas d'énergie est transférée à un revêtement sec pendant une opération, cette activité est classée comme à « faible énergie ». Les caractéristiques de ce phénomène sont de plus grandes particules et/ou des particules et des éclaboussures qui se rapprochent de l'endroit de l'opération.

Les activités à faible énergie peuvent être abordées moins sévèrement que les activités à haute énergie.

Manipulation

S’il y a des traces de Cr6 en surface de pièces (résidus ou taches), la manipulation de celles-ci se rapproche des opérations à faible énergie et les moyens et mesures de protections sont fort proches.

Application de peinture par pulvérisation

L’application de peinture au pistolet (pulvérisation) crée un nuage contenant les éléments nocifs (Cr6 et/ou NCO) susceptibles d’être absorbés par contact ou inhalation dans l’entièreté de la cabine de peinture ou dans la zone autour de l’activité (dans hangar).

Les activités de pulvérisation nécessitent une approche différente de l’application manuelle.

Utilisation de solvants et application manuelle de primaire

L’utilisation de solvants et l’application manuelle de peinture peuvent causer l’absorption des éléments nocifs (Cr6 et/ou NCO) par contact ou inhalation des vapeurs dans une zone restreinte.

Les activités d’application manuelles peuvent être abordées moins sévèrement que les activités de pulvérisation.

Activités de soudage

Les activités de soudage incluent les assemblages de pièces inox ou en alliage d’aluminium et inox. Ces activités sont soumises à plusieurs phénomènes dangereux dont l’exposition au Cr6 fait partie. Du fait des hautes températures atteintes au point de fusion, tous les procédés de soudage émettent des fumées potentiellement nocives qui peuvent être inhalées par les soudeurs et les personnes travaillant à proximité.

## Les matériaux à risque

Les activités précitées ne sont considérées à risque que lorsqu’elles s’exécutent sur un matériau recouvert de peinture susceptible de contenir du Cr6 ou des NCO.

    - Sur avion F-16AM/BM

Sauf identification positive d’une pièce ne contenant pas de Cr6, toutes les pièces avions sont considérées comme contenant du Cr6.

Sur moteur F100

Du Cr6 peut potentiellement se retrouver sous forme de résidu ou de tâche sur les surfaces des pièces « chaudes » du moteur, c’est-à-dire la chambre de combustion (combustor), la turbine à haute pression (HPT) et la turbine à basse pression (LPT).

    - Sur AGE/GSE

La probabilité que du matériel AGE/GSE contienne du Cr6 est plus faible. Il y a lieu de consulter la base de donnée hébergée sur le SharePoint du SIPPT afin de savoir si un AGE/GSE particulier contient du Cr6.

Si un AGE/GSE n’est pas renseigné dans cette base de donnée et/ou qu’un doute subsiste sur la présence ou non de Cr6, il s’agit de demander au SLPPT d’effectuer un test sur le matériau en question (voir §d sur l’échantillonnage).

Une fois un AGE/GSE catégorisé comme (ne) contenant (pas) du(de) Cr6, le service concerné doit (faire) mettre la base de donnée à jour. Il contacte pour ce faire le Gestionnaire de Matériel concerné par le matériel testé qui pourra ainsi valider le résultat et compléter l’inventaire sur le SharePoint du SIPPT.

## Les localisations à risque

Les différentes activités reprises ci-dessus peuvent être effectuées à différents endroits. Les cas typiques sont repris ci-dessous. Selon les circonstances, les activités concernées peuvent être exécutées à d’autres endroits. Il y a lieu de prendre – pour ces « nouveaux » lieux des précautions identiques à celles définies pour les lieux dits « standards ».

| Activité de maintenance | Hangar B10 | Hangar C9 | Hangar G10 | Shelters avions | Tôlerie B10 | Cabines de peinture G68 | Composite G68 | Sablage G68 | Ateliers F66 | MT/GSE D55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponçage mécanique | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X |
| Fraisage | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X |
| Meulage | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X |
| Sablage sur matériel contenant du Cr6 | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Ponçage manuel | X |  | X | X | X | X | X |  | X |  |
| Forage | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X |
| Sciage | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X |
| Limage | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X |
| Ebavurage | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Manipulation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pulvérisation de peinture | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| Dégraissage | X |  | X | X | X |  | X |  |  | X |
| Retrait & application de sealant compound | X |  | X | X | X |  | X |  |  | X |
| Collage | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |
| Application manuelle de primaire | X |  | X |  | X | X |  |  |  | X |
| Séchage de peinture | X |  | X |  | X | X |  |  |  | X |
| Soudure |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |

## L’échantillonnage

Lorsque confronté à une activité à risque telles que ponçage, fraisage, sablage… (voir § 3.a.) et dans le doute sur la présence de Cr6, effectuer une analyse est sans doute la meilleure des possibilités pour maîtriser les risques. Deux solutions se présentent alors :

Soit effectuer le test grâce au kit de détection disponible dans l’Esc, Flight, Section… et par la personne formée à son utilisation. Le SLPPT doit être informé de l'échantillonnage effectué et du résultat de celui-ci.

Soit contacter le SLPPT afin de venir effectuer le test.

Le test consiste à gratter un peu de peinture et frotter pendant 1 min la surface à tester. L’issue est connue immédiatement : le testeur change de couleur si le résultat est positif.

# Les moyens de protection

Les moyens de protection sont les équipements et les installations mis à disposition du personnel afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures de prévention requises dans la section suivante. Ces moyens sont présentés dans cette section et sont classés du plus local (les EPI) au plus général (l’infrastructure).

L’information relative à l’utilisation des moyens adaptés aux différents activités est reprise en annexe de cette directive.

L’information relative à l’emploi des moyens se fait à l’aide des modes d’emploi desdits moyens de protection qui doivent être mis à disposition du personnel. Lorsque le mode d’emploi fait défaut ou ne couvre pas toutes les situations (p.e. auto-détection de la saturation du filtre), un complément d’information sera mis en place par la hiérarchie au profit des travailleurs dans la mesure des connaissances disponibles.

Les règles relatives à la mise en connaissance de cette information au profit du personnel sont reprises dans la section .

## Equipement individuel de protection (EPI)

La liste des différents EPI disponibles à la Défense est disponible dans les catalogues de l’onglet « Mat » sur l’intranet.

Les EPI appropriés tels que décrits dans la section 5 doivent être portés pendant toutes les activités de maintenance à risque sur du matériel contenant du Cr6. Ceux-ci sont portés pour bloquer les trois vecteurs de contamination possible : inhalation, ingestion et contact avec la peau.

Inhalation : Face au problème de contamination de l’air par poussière de Cr6, le port d’un masque anti-poussière avec filtre P3 est requis. Face au problème de contamination de l’air par vapeur de Cr6, le port d’un masque anti-poussière avec filtre A/P3 est requis. En fonction du groupe d’activité, il s’agira d’un masque complet ou demi-masque.

Ingestion : Ne pas manger, boire ou fumer sur la zone de travail. L’ingestion peut en effet être importante suite à une contamination des mains, des vêtements, des aliments, des boissons et des cigarettes.

Contact avec la peau : Porter une tenue de travail couvrant complètement le corps (manches longues) ainsi que des gants en nitrile et des lunettes de sécurité. Lors des activités à plus haut risque (application de peinture et haute énergie), porter une sur-tenue jetable avec capuchon.

    - Une liste des EPI Cr6 est en cours d’élaboration par COA A4.2. Celle-ci sera référencée dans cette directive après sa publication. Le catalogue général des EPI géré par MRSys-S/E/P est disponible sur Intranet

## Outillage et équipement d’aspiration

Lorsque l’infrastructure ou le lieu de l’activité de travail n’offre pas (encore) la possibilité d’une aspiration localisée, il faut utiliser des aspirateurs avec filtre HEPA spécifiquement distribués pour les activités à risque Cr6 (marque Kiekens/Festool). L'utilisation d’aspirateurs permettra d'absorber une grande partie de la poussière de sorte qu'elle ne sera plus distribuée dans l'environnement. Après l'activité, la poussière récoltée sera immédiatement collectée (voir para 4.c). Dans ce cas, l'aspirateur servira d'une part d'extraction ponctuelle temporaire et d'équipement de nettoyage.

## Les collecteurs Cr6

Les déchets Cr6 (y compris les EPI contaminés) doivent être emballés dans un sac plastique avant d’être jetés dans les poubelles spécifiques (barils en polyéthylène pour déchets dangereux). Les barils pleins sont déversés dans le conteneur prévu dans la zone extérieure pour déchets la plus proche, prêts à être collectés par le gestionnaire du parc à conteneurs, qui s’assurera de l’évacuation via la firme spécifique, conformément aux directives en vigueur relatives aux déchets dangereux. L’emballage dans des sacs plastiques est une mesure de prévention en cas d’accident de la route du camion chargé de l’évacuation ; cela permet de limiter la pollution en milieu naturel.

Les collecteurs et les poubelles servant au stockage doivent pouvoir se fermer au moyen d’un couvercle. Ils doivent clairement porter l’indication de « Cr6 » ainsi que les pictogrammes de danger associés : toxique, nuisible à la santé, nuisible à l’environnement. Le but est d’avertir tout à chacun du danger, y compris le personnel du parc à conteneurs et de la firme.

## Infrastructure

### Nettoyage

Les bâtiments contenant possiblement du Cr6 ont été visités par DG H&WB et ensuite analysés par le DLD. Les résultats sont négatifs à l’exception du G68. MRC&I-I/S/E a commandé un nettoyage industriel spécifique pour tous les bâtiments. Toutes les surfaces (verticales, horizontales) ont été dépoussiérées (par aspiration ou chiffon humide) pour décontamination Cr6 durant le premier semestre 2019. Le bâtiment G68 sera nettoyé en 2020.

### Ventilation et filtrage

Deux systèmes de ventilation sont préconisés : une ventilation générale et une ventilation locale. Un système de ventilation localisée permet d’extraire les poussières ou fumées nocives au plus proche de la source d’émission et limiter la dispersion dans toute l’atmosphère du local de travail. Les aspirations localisées maintiennent les polluants dans une fraction de volume aussi faible que possible et les évacuent à l’extérieur des ateliers après filtration plutôt que de les diluer. Le dispositif de ventilation par aspiration localisée doit être spécifiquement choisi en fonction du type et poste de travail. Il peut s’agir, non exhaustivement, d’un dosseret aspirant, d’une table aspirante, d’une cabine étanche, d’un bras articulé, d’une hotte…

Il est par ailleurs recommandé d’utiliser une ventilation générale en complément de la ventilation locale pour diluer les polluants résiduels non directement captés à la source. Cependant, la nécessité et le retour sur investissement d’une ventilation générale devra être étudiée au cas par cas en fonction du local, en fonction du risque de dilution dans le local entier, ainsi qu’en fonction des plans futurs infra. La ventilation locale requiert des débits d’air beaucoup plus faibles que les installations de ventilation générale et donc des coûts de fonctionnement et de chauffage moins élevés.

Deux lieux de travail sont concernés par l’installation d’une ventilation locale : un système d’extraction à la tôlerie (bâtiment B10) et une table aspirante, ainsi que la correction de la longueur et de la puissance (actuellement trop basse puissance d’aspiration constatée) des bras articulés d’extraction d’air aux ateliers soudure et tournage (bâtiment F66).

| Activité de maintenance | Hangar B10 | Hangar C9 | Hangar G10 | Shelters avions | Tôlerie B10 | Cabines de peinture G68 | Composite G68 | Ateliers F66 | MT/GSE D55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspiration locale + filtrage (HEPA) | N/A | N/A | N/A | N/A | A installer | Filtres HEPA à installer | Idem | A l’étude | OK |

### Travaux

En plus des systèmes d’extraction d’air, plusieurs adaptations des infrastructures sont prévues. Celles-ci sont synthétisées sur le SharePoint de COMOPSAIR A4.2 - Infra.

## Prévoyances sanitaires

Chaque travailleur exposé aux aérosols Cr6 ou aux NCO doit :

Disposer de deux armoires ou d’une armoire double. L'une pour ranger les vêtements de travail et l’autre pour ranger les vêtements personnels.

Avoir la possibilité de se laver sur son lieu de travail. De cette manière, les contaminants éventuels sont rincés et on évite la contamination de tiers, notamment à domicile.

Avoir la possibilité de laver les vêtements de travail exposés aux activités haute énergie afin de ne pas les ramener à la maison. Le port de tenue jetable est hautement encouragé afin d’éviter les souillures importantes des tenues de travail. Les vêtements souillés peuvent être apportés au MUG pour y être nettoyés via la chaîne.

Eviter de porter bagues, montres, etc. durant le travail car de la matière peut s’accumuler sous les bijoux

Veiller à garder les ongles coupés courts et propres

Se laver soigneusement les mains et le visage avant de manger, boire et fumer.

# Les mesures de prévention

Les mesures de prévention décrites ci-dessous sont à mettre en œuvre pour toute activité à risque sur un matériel contenant du Cr6. Celles-ci s’articulent autour de trois types de mesure :

Individuelle : il s’agit des mesures de prévention que chaque personne dans une zone à risque doit appliquer. Il s’agit principalement de l’usage correct des EPI.

Collective : il s’agit des mesures de prévention à mettre en œuvre par de l’équipement adapté afin de contenir la contamination dans une zone aussi restreinte que possible.

Organisationnelle : il s’agit des mesures de prévention à suivre afin d’éviter que le personnel non concerné par l’activité à risque ne s’expose au danger.

Pour chacun des groupes d’activités à risque, les types de mesure d’application sont détaillées dans cette section.

Les règles relatives à la mise en connaissance de ces mesures au profit du personnel sont reprises dans la section 7.

## Les activités à haute énergie

    - Mesures de prévention individuelles

Port d’un masque complet à circuit ouvert P3 (grandes surfaces) ou demi-masque P3 avec lunettes de sécurité (petites surfaces)

Au mieux, sur-tenue jetable

Au minimum, tenue de travail avec manches longues

Gants en nitrile

Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail

Hygiène personnelle après la dépose des EPI

Mesures de prévention collectives

Vérification de la contenance en Cr6 du matériau à traiter (base de données ou test SLPPT)

Au mieux, utilisation d’un outil avec système d’aspiration intégré et de stockage HEPA

Au minimum, utilisation d’un système d’aspiration ponctuelle et de stockage HEPA

Pour le F66 : utilisation des systèmes d’extraction localisées en place + aspirateur mobile pour les interventions hors section

Pour le D55 : l’utilisation de l’extracteur de gaz d’échappement comme système d’aspiration est acceptable

Après l’activité, la poussière sera enlevée de la zone d’activité et toute la poussière stockée dans les aspirateurs sera immédiatement supprimée

Mesures de prévention organisationnelles

Prévenir le responsable du lieu d’intervention de la nature de l’activité et de son déroulement (endroit, durée, mesures de prévention…)

Si possible, le local doit être fermé et l’activité en cours doit être visible aux entrées via l’apposition d’avertissement et d’un pictogramme de danger.

S’il s’avère impossible d’effectuer l’activité dans un local fermé, délimiter physiquement la zone de travail (par ex. via un balisage avec piquets, bande blanche et rouge) d’un rayon de 5m autour de l’activité afin qu’aucun membre du personnel ne puisse s’approcher

Au fois le travail terminé :

Aspirer la zone de travail (ne pas balayer)

Aspirer le matériel utilisé et les EPI (ne pas employer de brosse)

Nettoyer le matériel utilisé et les EPI avec un chiffon légèrement humide

Jeter les déchets (chiffons, sur-tenue…) dans un container spécifique « déchets Cr6 »

Prévenir le responsable du lieu de la fin de l’intervention

## Les activités à faible énergie

    - Mesures de prévention individuelles

Port d’un masque anti-poussière de type P3

Tenue de travail

Gants en nitrile

Lunettes de sécurité

Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail

Hygiène personnelle après la dépose des EPI

Mesures de prévention collectives

Vérification de la contenance en Cr6 du matériau à traiter (base de données ou test SLPPT)

Utilisation d’un système d’aspiration local lorsque des particules de poussières sont projetées (idéalement HEPA).

Mesures de prévention organisationnelles

Une fois le travail terminé :

Aspirer la zone de travail (ne pas balayer)

Aspirer le matériel utilisé et les EPI (ne pas employer de brosse)

Nettoyer le matériel utilisé et les EPI avec un chiffon légèrement humide

Jeter les déchets (chiffons, sur-tenue…) dans un container spécifique « déchets Cr6 »

Prévenir le responsable du lieu de la fin de l’intervention

## Manipulation des pièces

Après des opérations à haute ou faible énergie et pour certaines pièces du moteurs F100, des résidus ou taches contenant potentiellement du Cr6 peuvent se trouver en surface.

    - Mesures de prévention individuelles

    - Tenue de travail

    - Gants en nitrile

    - Lunettes de sécurité

    - Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail

    - Hygiène personnelle après la dépose des EPI

    - Nettoyage des pièces avec résidus/taches avec les nettoyant recommandés (voir ci-dessous) avant leur manipulation.

    - Mesures de prévention collectives

Vérification de la contenance en Cr6 du matériau à traiter (base de données ou test SLPPT)

Nettoyants recommandés (pour les pièces de moteur F100)

Oil penetrant				NSN 9150-00-261-7899

Acetone MIL-7024 5L		NSN 6810-13-234-6500

Acetone MIL-7024 1L		NSN 7930-DE-010-8270

Isopropyl Alcohol 5L		NSN 6810-13-234-1308

Isopropyl Alcohol 1L		NSN 6810-13-109-7146

## Application de peinture par pulvérisation

    - Mesures de prévention individuelles

Port d’un masque complet relié à l’air extérieur ou à circuit ouvert avec des filtres de type A / P3

Sur-tenue jetable

Gants en nitrile

Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail

Hygiène personnelle après la dépose des EPI

Mesures de prévention collectives

Système de ventilation en fonctionnement

Filtres HEPA installés et remplacés suivants les prescriptions d’application

Mesures de prévention organisationnelles

Cabine de peinture fermée

Indication visible de l’utilisation de la cabine de peinture aux différentes entrées

## Utilisation de solvants et application manuelle de primaire

    - Mesures de prévention individuelles

Port d’un demi-masque avec filtres de type A / P3

Tenue de travail

Gants en nitrile ou adapté au solvant si nécessaire

Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail

Hygiène personnelle après la dépose des EPI

Mesures de prévention collectives

Utilisation des systèmes d’extraction spatiaux et ponctuels en place (hotte…)

Mesures de prévention organisationnelles

Néant

## Activités de soudage

    - Mesures de prévention individuelles

Port d’un demi-masque avec filtres de type A / P3,

Masque (ou casque) avec filtre oculaire

Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail

Hygiène personnelle après la dépose des EPI

Remarque 1 : le demi-masque avec filtre doit être combinable avec l’écran de protection oculaire.

- Si incompatible, il existe des masques de soudage avec filtre anti-aérosols de classe P3 intégré, afin de protéger à la fois des fumées de soudage et des rayonnements.

Remarque 2 : le port d’une salopette papier pour les activités générant des flammes ou étincelles est interdite.

Mesures de prévention collectives

Utilisation des systèmes d’extraction spatiaux et ponctuels en place : aspiration localisée (via un bras articulé), au plus proche de la source d’émission des fumées de soudure

Mesures de prévention organisationnelles

Néant

# La gestion des incidents

Cette section détaille les actions à prendre si toutefois des incidents venaient à survenir.

## Incident de personne

En cas de contact intense avec une grande quantité de poussière Cr6 sans équipement de protection, déshabillez-vous (considérez dès lors vos vêtements comme contaminés) et prenez une douche. Laver ensuite les alentours de la douche pour la poussière restante. L’eau transforme en effet le Cr6 en Cr3, ce dernier étant inoffensif.

Lorsque jugé nécessaire, les Réf (10) et (11) doivent être consultées en cas d’incident/accident de travail afin de connaître les mesures à prendre.

## Incident de pollution

La Réf (9) doit être consultée pour les mesures à prendre contre les pollutions en cas d’incidents. Sans perte de généralité, les recommandations suivantes sont applicables :

Protégez-vous

Identifiez le polluant si possible

Obturez les bouches d’égout, fossés d’écoulement et autres ouvertures

S’il s’agit de poussières Cr 6, nettoyer les déversements accidentels par voie humide ou par succion (utiliser un aspirateur à filtre HEPA) pour empêcher la contamination de l’environnement.

Faites appel à l’UTE

# L’information du personnel

L’information du personnel reprend tous les éléments à mettre en place afin de s’assurer que le personnel soit au fait :

Des risques ;

Des mesures de prévention qu’il doit appliquer ;

Des moyens de protection mis à sa disposition et de leur utilisation.

Cette information s’effectue en trois phases :

Un plan de formation afin de développer la connaissance ;

Une information continue pour s’assurer de l’application au quotidien ;

Un affichage du tableau synoptique des mesures de prévention (Annexe A) aux endroits clés.

Pour ce faire, la présente directive doit être intégrée en « NEED TO KNOW » aux Familiarisation Chart (people-2w) du personnel concerné. Les Comd de Flight seront en charge également de briefer leur personnel en insistant sur les mesures de protection et moyens de prévention (ex. quels EPI utiliser et comment). Enfin, chaque Chef de Section concernée par des activités à risque veillera à ce que le risque lié au Cr6 et au NCO soit renseigné sur les fiches de postes sous sa responsabilité.

La mise en connaissance d’une directive « NEED TO KNOW » s’effectue :

Pour le personnel en place : sur base annuelle et/ou lors de chaque mise à jour de celle-ci ;

Pour les nouveaux arrivants : dans le cadre de leur « in-processing » et de la mise en connaissance de toutes les directives les concernant sous la supervision des Esc concernées.

# L’évaluation continue

Le travail en présence du Cr6 et des NCO est un processus dynamique. La situation d’aujourd’hui n’est pas celle de demain et les prescriptions d’aujourd’hui ne sont peut-être plus celles de demain. Il est donc nécessaire d’évaluer de manière continue lesdites prescriptions. Cela s’effectuera au travers d’un monitoring de différents indicateurs ainsi que lors de la révision annuelle de cette directive.

Cette section détaille le plan d’évaluation des différentes prescriptions reprises dans cette directive.

## Les moyens de protection

Sur base du cycle budgétaire (5YP, PH1, REC, PH2), les services concernés par l’exécution d’activités à risque remettront au Comdt de leur Esc un rapport mentionnant, pour la période en cours et leur besoin pour la période suivante :

L’usage des EPI

L’usage de l’outillage et équipement d’aspiration

L’usage des collecteurs Cr6

L’usage de l’infrastructure

Ce rapport mentionnera également si du matériel a fait défaut et la(les) raison(s) de celui(ceux)-ci. Si du nouveau matériel ou des modifications des infrastructures sont nécessaires, l’expression de besoin sera faite à l’occasion du rapport susmentionné. Le Comd Fl est responsable de l’envoi du rapport.

## Demandes de travail (WO)

Chaque demande de travail (WO) concernant une activité à risque reprendra une mention rappelant l’exposition potentielle au Cr6 ou au NCO et de quelle groupe d’activités à risque il s’agit. Le travailleur devra avoir accès au tableau synoptique (annexe A) reprenant les différentes mesures de prévention à mettre en œuvre. Ce dernier consultera le tableau synoptique afin de s’assurer des mesures de prévention à mettre en place afin d’exécuter son activité de maintenance dans les conditions de sécurité adéquates. Le superviseur s’attachera à contrôler que les travailleurs appliquent les mesures de prévention.

## Le personnel

La médecine du travail effectue une bio-surveillance du personnel potentiellement exposé au Cr6 sur base des fiches de postes publiées (visées par le SLPPT) afin de vérifier l’efficacité des mesures mises en place.

Cette bio-surveillance consiste en des analyses annuelles et ad-hoc de l’urine des personnes concernées et des EFR. Celles-ci permettent respectivement de mettre en évidence le taux de chrome urinaire (au moment du test) et de dépister la survenu d’un asthme professionnel.

Le personnel est tenu au courant des résultats par la médecine du travail en cas de résultat positif. Le médecin expliquera à la personne la signification du résultat des tests et prendra les mesures conservatoires au besoin.

##### tableau synoptique des mesures de prévention

| Types d’activité | Activités | Mesures de prévention |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Individuel | Collectif | Organisationnel |
| Activités à haute énergie | Ponçage mécanique Fraisage Meulage Sablage | • Masque complet à circuit ouvert P3 (grandes surfaces) ou demi-masque P3 avec lunettes de sécurité (petites surfaces) • Au mieux, sur-tenue jetable • Au minimum, tenue de travail avec manches longues • Gants en nitrile • Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail • Hygiène personnelle après la dépose des EPI | • Vérification de la contenance en Cr6 du matériau à traiter (base de données ou test SLPPT) • Au mieux, utilisation d’un outil avec système d’aspiration intégré et de stockage HEPA • Au minimum, utilisation d’un système d’aspiration ponctuelle et de stockage HEPA • Pour le F66 : utilisation des systèmes d’extraction localisées en place • Pour le D55 : l’utilisation de l’extracteur de gaz d’échappement comme système d’aspiration est acceptable • Après l’activité, la poussière sera enlevée de la zone d’activité et toute la poussière stockée dans les aspirateurs sera immédiatement supprimée | • Prévenir le responsable du lieu d’intervention de la nature de l’activité et de son déroulement • Si possible, le local doit être fermé et l’activité en cours doit être visible aux entrées via l’apposition d’avertissement et d’un pictogramme de danger • S’il s’avère impossible d’effectuer l’activité dans un local fermé, délimiter physiquement la zone de travail d’un rayon de 5m autour de l’activité afin qu’aucun membre du personnel ne puisse s’approcher • Au fois le travail terminé : • Aspirer la zone de travail • Aspirer le matériel utilisé et les EPI • Nettoyer le matériel utilisé et les EPI avec un chiffon légèrement humide • Jeter les déchets (chiffons, sur-tenue…) dans un container spécifique « déchets dangereux » • Prévenir le responsable du lieu de la fin de l’intervention |
| Activités à faible énergie | Ponçage manuel Forage Sciage Limage Ebavurage | • Port d’un masque anti-poussière de type P3 • Tenue de travail • Gants en nitrile • Lunettes de sécurité • Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail • Hygiène personnelle après la dépose des EPI | • Vérification de la contenance en Cr6 du matériau à traiter (base de données ou test SLPPT) • Utilisation d’un système d’aspiration local lorsque des particules de poussières sont projetées (idéalement HEPA). | Au fois le travail terminé : • Aspirer la zone de travail • Aspirer le matériel utilisé et EPI • Nettoyer le matériel utilisé et les EPI avec un chiffon légèrement humide • Jeter les déchets (chiffons, sur-tenue…) dans le container spécifique • Prévenir le responsable du lieu de la fin de l’intervention |
| Manipulation | Manipulation de pièces avec résidus/tâches de Cr6 | • Tenue de travail • Gants en nitrile • Lunettes de sécurité • Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail • Hygiène personnelle après la dépose des EPI • Nettoyage des pièces avec résidus/taches avec les nettoyant recommandés (voir ci-dessous) avant leur manipulation. | • Vérification de la contenance en Cr6 du matériau à traiter (base de données ou test SLPPT) • Nettoyants recommandés (pour les pièces de moteur F100) • Oil penetrant NSN 9150-00-261-7899 • Acetone MIL-7024 5L NSN 6810-13-234-6500 • Acetone MIL-7024 1L NSN 7930-DE-010-8270 • Isopropyl Alcohol 5L NSN 6810-13-234-1308 • Isopropyl Alcohol 1L NSN 6810-13-109-7146 | Néant |
| Application de peinture par pulvérisation | Pulvérisation de peinture | • Port d’un masque complet relié à l’air extérieur ou à circuit ouvert avec des filtres de type A / P3 • Sur-tenue jetable • Gants en nitrile • Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail • Hygiène personnelle après la dépose des EPI | • Système de ventilation en fonctionnement • Filtres HEPA installés et remplacés suivants les prescriptions d’application | • Cabine de peinture fermée • Indication visible de l’utilisation de la cabine de peinture aux différentes entrées |
| Utilisation de solvants et application manuelle de peinture | Dégraissage Retrait & application de sealing compoud Application manuelle de primaire Séchage de peinture | • Port d’un demi-masque avec filtres de type A / P3 • Tenue de travail • Gants en nitrile ou adapté au solvant si nécessaire • Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail • Hygiène personnelle après la dépose des EPI | Utilisation des systèmes d’extraction spatiaux et ponctuels en place (hotte…) | Néant |
| Activités de soudage | Soudage | • Port d’un demi-masque avec filtres de type A / P3, • Masque avec filtre oculaire • Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail • Hygiène personnelle après la dépose des EPI | • Utilisation des systèmes d’extraction ponctuels: aspiration localisée au plus proche de la source d’émission des fumées de soudure | Néant |

Voir ACOT-GID-DOCDIR-ALDQ-200 et ACOT-GID-DOCDIR-ALDQ-702

Introduire la quantité par unité pour la distribution version papier

1 = Offr ou assimilé / 2 = SOffr ou assimilé / 3 = Volontaire ou assimilé

Taper Need, Nice ou info

Dans les Unités / Organismes autres que celle dépendant de l’autorité rédactionnelle, la mention « Need / Nice / Info » reste à l’appréciation du Commandement local (niveau Comd Esc). Le niveau de connaissance introduit en People 2W par le « délégué directive » prévaut.

Chaque Comd d’Esc garde cependant le choix de la méthodologie de mise en connaissance au sein de son Esc. Pour rappel, les enregistrements pour la bonne gestion de la mise en connaissance se font via l’application
 « People 2W» (écran 3420 pour la création et gestion des Familiarisation Charts ; écrans 3430 et 3431 pour l’enregistrement des prises de connaissance annuelles des directives en « Need to Know »).

Plus de détails sur les risques médicaux sont disponibles dans l’analyse de risque du SPPT (Réf. 1)

http://intranet.mil.intra/sites/Mat/SAFETY/Pages/PREV/CHROME6.aspx

http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Pages/Catalogen/0304.aspx?PageView=Shared

http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Pages/Catalogen/0304.aspx?PageView=Shared

http://units.mil.intra/sites/COMOPSAIR/Global/Div%20A4/A4.2/COA_A42_INFRA/Forms/AllItems.aspx