Analyse des risques de la section hydraulique

Bâtiment B10 – 2W Tac

I. Avant-propos

Analyse des risques réalisée lors d’une visite sur place au bâtiment B10 le 15/01/2025 par le SGT HEYTERS B, conseiller en prévention Niv 2 et le CDT VERAST S, conseiller en prévention de niveau 1 du SLPPT 10 – Florennes, en présence du 1SM PIERRE V (chef de la section), de l’ADJ DACO J. (assistant en prévention) et du 1SM ZOETE J (travailleur de la section).

Les remarques contenues dans ce rapport sont des conseils du SLPPT. Il appartient aux responsables hiérarchiques de les appliquer ou non, et de contacter les services infra Qu en cas de besoin.

Le présent rapport est issu d’une collaboration entre le SLPPT et les travailleurs rencontrés. Ne pas hésiter à contacter le SLPPT en cas de remarque, question ou besoin d’aide.

Résumé de l’analyse

- Activités principales : contrôle et l’entretien des tuyaux métalliques et souples de l’avion F16 (huilage, essai, usinage, découpe, jointage). Cela passe également par leur fabrication (découpe de tube, filetage, torsion de tube). Contrôle et entretien des pièces hydrauliques de l’avion, notamment les trains d’atterrissage. Chromatisation de certaines pièces. Nettoyage des filtres de carburant avion. Peintures et retouches de petites pièces.

- Pour ce faire, le personnel de la section hydraulique emploie des machines-outils et des produits dangereux. Il manipule des pièces encombrantes et lourdes. Il est donc exposé aux risques découlant de ces activités : danger des machines et danger des produits, y compris le chrome 6 et le kérosène, poussières métalliques, ergonomie, coupures, pincements, bruit, etc.

- Les processus de travail et les produits employés sont imposés par la Défense. Il est donc difficile au niveau de la section de les modifier ou de les remplacer par des moyens moins dangereux ou non dangereux. Néanmoins, certains postes de travail (chromatisation et nettoyage des filtres de carburant) se font dans des conditions de travail déplorables qui impactent la santé et la sécurité des travailleurs de la section et doivent faire l’objet d’améliorations rapides.

- L’atelier disparaitra en 2028 (fin d’emploi du F16).

II. Description de la section hydraulique et exposition aux risques

II.A. Locaux et personnel

- Activités principales : fabrication, entretien et contrôle des tuyaux métalliques et souples de l’avion F16. Entretien et contrôles des trains d’atterrissage et des pièces hydrauliques de l’avion. Chromatisation de pièces métalliques. Nettoyage des filtres de carburant avion.

- Structure hiérarchique : 2W Tac - MXGP-F16-INSPMOT. Chef d’atelier : 1SM PIERRE V, Comd Esc: MAJ RYNEDYCK M.

Parking

Plan du bâtiment B10 :

Section hydraulique

Taxiway

Hangar

- Localisation :

  - Bâtiment B10 (hangar de maintenance avions F16), section hydraulique : 4 pièces en enfilade, de caractéristiques identiques. La section est située à gauche du bâtiment B10 (vu du parking).

- La partie du bâtiment occupée par la section hydraulique se compose, au rez-de-chaussée : 1 atelier hydraulique, 1 atelier machines fixes et outillage (nommé Bushing), 1 local administratif (bureaux/repos) et 1 atelier cintreuse. Les pièces mentionnées ci-dessus sont utilisées par la section hydraulique. Les autres pièces que comporte le bâtiment sont utilisées par d’autres services mais ils ne font pas partie de la présente analyse. Les locaux sont tous munis de plusieurs fenêtres ouvrables, donnant sur l’extérieur. Le dernier local (hydraulique) est muni d’une porte sectionnelle donnant sur l’extérieur.

- La section disparaitra en 2028.

- La section hydraulique est composée de 5 personnes (4 SOff, 1 Vol) dont un chef de service (1SM PIERRE V). Il n’y a actuellement pas de femme.

- L’horaire de travail se déroule la journée, sauf lors de la mise en température de certaines pièces qui demandent une permanence de 18 heures, dont la nuit, pour la surveillance du four. Cette permanence s’effectue 1x/mois, elle se fait toujours à 2 travailleurs (pas de travail isolé en conditions dangereuses, à éviter au maximum).

- Les Sous-Officiers de la section ont suivi la formation mécanicien avion F16 à l’ERSO. Il n’y a pas de recyclage. Néanmoins, pour l’emploi des machines et des produits, le personnel de la section hydraulique est formé sur place (On Job Training) par les travailleurs les plus expérimentés, un canevas de formation a été élaboré par le chef de service et il est suivi pendant toute la formation du nouveau travailleur. Cet apprentissage est formalisé par un suivi dans un fichier Excel (par tâche), les acquis se font par qualification.

- Le personnel est soumis à la surveillance annuelle médicale obligatoire par la médecine du travail. Le personnel est vu chaque année. La liste de surveillance médicale de la section n’est pas complétée avec les codes de risques pour les produits chimiques, à charge du médecin du travail.  De plus, les personnes rencontrées se demandent si tous les polluants (chrome 6 notamment) sont bien recherchés lors du passage à la médecine du travail.

II.B. Exposition aux risques et impact sur la santé

- Les travailleurs de la section hydraulique sont principalement exposés aux risques liés à l’emploi de produits chimiques et de machines, aux poussières des métaux, à l’ergonomie et à la chute de pièces lourdes sur le pied. Présence d’un four (brulures). Ces conditions de travail peuvent avoir un impact à court et à long terme sur la santé des travailleurs exposés.

- Produits chimiques : les travailleurs emploient des produits chimiques sous forme liquide ou en aérosol avec des dangers multiples selon les produits : inflammable, mortel en cas d’ingestion ou d’inhalation, cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR), corrosif (risque de lésion de la peau et des yeux) et nocif/irritant.

- Les travailleurs sont exposés aux risques liés au processus de chromatisation (chrome 6) et au kérosène (cancérigène).

- Métaux et poussières métalliques : le personnel découpe, travaille et chauffe des métaux. L’exposition permanente des travailleurs à des métaux ou composés métalliques sous forme de poussières peut conduire des maladies respiratoires et pour certains métaux lourds à certaines maladies neurologiques et cardio-vasculaires. Par ailleurs, il existe des liens entre le cancer du poumon et l’exposition professionnelle à divers composés métalliques. Enfin, les effets cutanés allergiques sont notables avec des certains métaux.

- Le personnel ne dispose pas des équipements de protection collectifs (EPC) et individuels (EPI) appropriés pour l’emploi des machines et des produits dangereux.

- Ergonomie : il existe un risque au niveau des membres supérieurs et du dos. En effet, manipulation de pièces lourdes (trains d’atterrissage), principalement manuelle : tubes en métal de grande longueur et différentes pièces hydrauliques. Le personnel ne dispose pas d’aides mécanique à la manipulation, sauf d’une girafe pour bouger une pièce mobile lourde de la cintreuse.

- Chute de pièces : les pieds peuvent subir des lésions si une pièce lourde tombe sur le pied du travailleur. Le personnel dispose de chaussures de sécurité avec embout de protection.

- Lésions aux mains suite aux manipulations de mécanismes, machines et d’outillages manuels : pincement, écrasement, coupure, happements, torsion. Le personnel ne dispose pas de gants avec résistance mécanique EN388.

- Bruit : certaines machines-outils requièrent le port d’une protection auditive, présente.

- Manipulation de pièces à haute température +- 400° : brulures graves.

- Explosion et incendie : travail avec des produits inflammables liquides ou en aérosol. Risque d’ignition dans la zone de travail.

II.C. Produits chimiques dangereux

- Les travailleurs emploient des produits chimiques sous forme liquide ou en aérosol avec des dangers multiples selon les produits : cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR), inflammable, corrosif, mortel en cas d’ingestion ou de respiration, nocif/irritant.

- Présence de produits CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique) : ALODINE 1132 TOUCH-N-PREP (cancérigène), BRUSH ALOCROM 1200 PT A IBC100 (cancérigène, mutagène, reprotoxique), SKY RESTORE 307 GEL BY ELIXAIR CURED SEALANT REMOVER (reprotoxique), GASKET REMOVER (cancérigène), PPG SERNKIT PACKAGE (mutagène, cancérigène). Le personnel est également exposé au kérosène (cancérigène)

- Les produits dangereux inutilisés sont conservés dans des armoires de stockage adaptées aux produits inflammables/dangereux (armoires jaunes Protecta). L’armoire double porte présente dans l’atelier hydraulique est en état, reliée à la terre et elle possède une évacuation d’air vers l’extérieur du bâtiment (naturelle, non forcée). La section possède une autre armoire Protecta simple porte située dans le hangar du Bâtiment B 10, à proximité de la section (non ventilée).

- Vu la présence de produits inflammables, les armoires doivent posséder une ventilation mécanique (moteur ATEX) et non pas naturelle Le tuyau de ventilation de l’armoire double porte de la section est en plastique mais doit être en acier (galva).

- L’armoire double porte affiche l’inventaire des produits et les pictogrammes de danger des produits contenus dans l’armoire. Il n’a pas été vérifié si les pictogrammes correspondent réellement aux dangers de produits contenus.

- Le tableau de compatibilité entre produits doit être affiché sur l’armoire double porte et la compatibilité doit être respectée entre les produits (corrosifs, danger santé humaine, inflammables, etc). Ce qui, vu la quantité de produits employés, peut conduire à l’acquisition de plusieurs armoires de stockage pour produits dangereux. Les produits utilisés se trouvent sur les établis et à proximité de leurs lieux d’emploi.

- Dans l’armoire double portes, le récipient d’acide phosphorique ne comporte pas ses indications de contenu et de danger.

- Vu son emplacement, l’armoire simple porte dans le hangar n’est pas connectée à une mise à la terre. Elle n’est pas ventilée. L’armoire contient une quantité peu importante de produits dangereux. Elle doit également être mise en conformité, comme pour l’armoire double portes. Elle contient les produits de chromatisation, du fluide hydraulique et de la Bonderite.

- Dans les armoires Protecta, les récipients liquides sont fermés. Par contre, certains tubes étaient ouverts.

- Le service dispose d’une farde avec toutes les fiches de sécurité (MSDS) des produits. Certaines fiches sont anciennes (plus de 5 ans).

- La section dispose de matériel absorbant.

- Ci-dessous, par produit, deux tableaux synthétiques des dangers et des EPI obligatoires mentionnés par les MSDS présentes dans l’atelier. Il s’agit d’un résumé, consulter les MSDS pour avoir l’ensemble des informations et des mesures de prévention.

Dangers des produits mentionnés par les MSDS

| N° | Noms | Dangers | Phrases H | NSN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER | Inflammable | H319 Provoque une sévère irritation des yeux H222 - Aérosol extrêmement inflammable | 7930-13-119-2057 |
| 2 | NYCO GREASE GN22 GN-22-4 | Nocif | H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 9150-13-234-1422 |
| 3 | NYCO GREASE GN22 | Nocif | H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 9150-12-188-2768 |
| 4 | DUBBLE BUBBLE RED PACKAGE PART B | Nocif | H315 - Provoque une irritation cutanée H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H335 - Peut irriter les voies respiratoires | 8040-00-092-2816 |
| 5 | LOCTITE 609 RETAINING COMPOUND | Nocif | H315 - Provoque une irritation cutanée H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H335 - Peut irriter les voies respiratoires |  |
| 6 | LOCTITE 222 | Nocif | H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 8030-12-160-0575 |
| 7 | LOCTITE 290 | Nocif | H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H335 - Peut irriter les voies respiratoires. | 8030-12-160-0187 |
| 8 | LOCTITE 401 3GR TR | Nocif | H315 - Provoque une irritation cutanée H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H335 - Peut irriter les voies respiratoires | 8040-12-332-8285 |
| 9 | LOCTITE MR5922 | Nocif | H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H317 - Peut provoquer une allergie cutanée |  |
| 10 | ALODINE 1132 TOUCH-N-PREP Produit de chromatisation | Nocif Danger pour la santé | H350 – Peut causer le cancer H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 8030-01-460-0246 |
| 11 | DONDERITE M-CR TNP CHROMATE COATING | Nocif | H315 - Provoque une irritation cutanée H318 - Provoque de lésions oculaires graves |  |
| 12 | DOW CORNING 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAN | ?? | ?? | 8040-00-117-8510 |
| 13 | CRC 3-36 | Nocif Danger pour la santé | H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 8030-13-112-7639 |
| 14 | SKY RESTORE 307 GEL BY ELIXAIR CURED SEALANT REMOVER | Inflammable Corrosif Nocif Danger pour la santé Dangereux pour l’environnement | H226 - Liquide et vapeurs H315 - Provoque une irritation cutanée H318 - Provoque de lésions oculaires graves H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H360 - Peut nuire à la fertilité ou au fœtus H335 - Peut irriter les voies respiratoires H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |  |
| 15 | Kérosène Exposition par le nettoyage des filtres de carburant imprégnés de kérosène Produit non conservé sur place | Inflammable Corrosif Nocif Danger pour la santé Dangereux pour l’environnement | H373 - Risque présumé d’effets graves pour les organes (thymus, sang, foie) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges H226 - Liquide et vapeurs inflammables H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H332 - Nocif par inhalation. H315 - Provoque une irritation cutanée. H351 - Susceptible de provoquer le cancer. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |  |
| 16 | CRC Brakleen aérosol | Inflammable, nocif, dangereux pour l’environnement | H222 - Aérosol extrêmement inflammable H229 - Récipient sous pression H315 - Provoque une irritation cutanée H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 6850-13-120-1320 |
| 17 | Zinc spray 400 ML TEROSON | Inflammable, nocif, dangereux santé humaine, dangereux environnement | H222 - Aérosol extrêmement inflammable H229 – Récipient sous pression H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges H373 - Risque présumé d’effets graves pour les organes (thymus, sang, foie) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 6850-12-345-2299 |
| 18 | CRC contact cleaner | Inflammable, irritant | R36/38 Irritant pour les yeux R52/53 Toxique pour les organismes aquatiques R67 Provoques des somnolences et des vertiges | 6850-12-140-3781 |
| 19 | Molykote CR (fiche MSDS de ce produit à vérifier) | Dangereux pour l’environnement | H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 8630-12-306-2041 |
| 20 | Silicone aérosol | Inflammable Nocif Dangereux pour l’environnement | Inflammable Irritant pour la peau Provoque des somnolences et des vertiges Danger pour la vie aquatique | 6850-01-265-3115 |
| 21 | Gasket remover | Inflammable Nocif Danger pour la santé | H223 - Aérosol inflammable. H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. H315 - Provoque une irritation cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. H351 - Susceptible de provoquer le cancer. H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 6850-98-108-1505 |
| 22 | Tuner 600 aérosol | Inflammable, irritant | R11 Inflammable R38 Irritant pour la peau R68 Provoque des somnolences et des vertiges R52/53 Danger pour les organismes aquatiques | 6850-12-186-5878 |
| 23 | Lectra Clean II | Pas de danger | R66 Dessèchement et gerçures de la peau | 6850-01-382-5783 |
| 24 | Freeze 75 (aérosol réfrigérant) remplacé par le Minus 45 | Gaz sous pression | H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. | 6850-12-160-1587 |
| 25 | Eco Leak Finder | Nocif | H229 – Récipient sous pression H319 - Provoque une sévère irritation des yeux | 6850-13-118-2091 |
| 26 | Wolf multispray PTFE (sur l’emballage « danger pour la santé » mais non mentionné dans la MSDS modifiée en 2024 – ici produit de 2023) | Inflammable, danger pour la santé humaine | H222 - Aérosol extrêmement inflammable H229 Récipient sous pression | 9150-13-234-5895 |
| 27 | BRUSH ALOCROM 1200 PT A IBC100 (liquide) Produit de chromatisation | Danger pour la santé humaine, corrosif, nocif, danger pour l’environnement | H340-Peut induire des anomalies génétiques H350 – Peut causer le cancer H360 - Peut nuire à la fertilité ou au fœtus H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H332 - Nocif par inhalation H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation H373 - Risque présumé d’effets graves pour les organes (thymus, sang, foie) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |  |
| 28 | Huile de coupe de la cintreuse – type HVLP46 Q8 (marque à vérifier) | Pas de danger |  | Inconnu |
| 29 | WURTH liquide de nettoyage pour pièces - Produit de la nettoyeuse | Nocif | H319 - Provoque une sévère irritation des yeux | inconnu |
| 30 | Alcool isopropylique – NYCOSOL 4 | Inflammable, nocif | H225 - Liquide et vapeurs très inflammables H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges | 6810-13-234-1308 |
| 31 | TICKOPUR RW 77 (liquide bac à ultrasons) | Corrosif | H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H318 - Provoque des lésions oculaires graves. H315 - Provoque une irritation cutanée. | 7930-12-343-5737 |
| 32 | BRENT ARDROX 11 TYPE I - Acide phosphorique 69% (étiquette illisible sur le bidon) | Corrosif | H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux H318 - Provoque de lésions oculaires graves H290 – Peut corroder le métal H302 - Nocif en cas d'ingestion |  |
| 33 | BRAKLEEN PRO (liquide) | Inflammable Corrosif Nocif Danger pour la santé Dangereux pour l’environnement | H225 - Liquide et vapeurs très inflammables H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 - Provoque une irritation cutanée H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 6850-xx-023-3102 |
| 34 | PPG SERNKIT PACKAGE | Toxique Corrosif Danger pour la santé Dangereux pour l’environnement | H302+H332 - Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation. H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H340 - Peut induire des anomalies génétiques. H350i - Peut provoquer le cancer par inhalation. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | 8030-00-518-3439 |
| 35 | NYCOLUBE 30 | Danger pour la santé | H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | 9150-17-032-8841 |

Equipements de protection individuels (EPI) recommandés par les fiches MSDS

| N° | Produits | EPI |
| --- | --- | --- |
| 1 | NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER | Gants : NIHIL Lunettes : lunettes de protection Corps : NIHIL Respiratoire : NIHIL |
| 2 | NYCO GREASE GN22 GN-22-4 | Gants : EN 374 Lunettes : lunettes avec protections latérales Corps : vêtement approprié Respiratoire : NIHIL |
| 3 | NYCO GREASE GN22 | Gants : nitrile caoutchouc, chlorophène Lunettes : lunettes avec protections latérales Corps : vêtements appropriés Respiratoire : NIHIL |
| 4 | DUBBLE BUBBLE RED PACKAGE PART B | Gants : nitrile caoutchouc, chlorophène Lunettes : lunettes avec protections latérales Corps : vêtements appropriés Respiratoire : NIHIL |
| 5 | LOCTITE 609 RETAINING COMPOUND | Gants : EN374 >= 0.4mm (niveau de protection 2) Lunettes : lunettes avec protections latérales EN166 Corps : EN14605 Eclaboussures EN 13982 Poussières Respiratoire : filtre de type A (EN14387) |
| 6 | LOCTITE 222 | MSDS non disponible |
| 7 | LOCTITE 290 | Gants : nitrile EN374 >= 0.4mm (niveau de protection 6) Lunettes : lunettes de protection Corps : vêtements appropriés Respiratoire : filtre de type A (EN14387) |
| 8 | LOCTITE 401 3GR TR | Gants : Polyéthylène/Polypropylène EN 374 >= 0,4 mm (niveau protection 2) Pas de gants en PVC, caoutchouc, nitrile Lunettes : lunettes avec protections latérales EN 166 Corps : EN 14605 Eclaboussures EN 13982 Poussières Respiratoire : ventilation sinon filtre de type A (EN14387) |
| 9 | LOCTITE MR5922 | Gants : EN374 (indice de protection niveau 6) Lunettes : lunettes avec protections latérales EN 166 Corps : vêtements appropriés EN 13982 Respiratoire : filtre de type A (EN14387) |
| 10 | ALODINE 1132 TOUCH-N-PREP | Gants : EN374 Polychloroprène (niveau de protection 6) Lunettes : lunettes avec protections latérales EN 166 Corps : EN 14605 Eclaboussures EN 13982 Poussières Respiratoire : ventilation + ABEK P2 Filtre (EN14387), prendre un ABEKP3 |
| 11 | DONDERITE M-CR TNP CHROMATE COATING | Gants : Butyle EN374 (niveau de protection 6) Lunettes : lunettes avec protections latérales EN166 Corps : EN14605 Eclaboussures EN13982 Poussières Respiratoire : filtre de type A (EN14387) |
| 12 | DOW CORNING 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAN (colle) | Gants : caoutchouc nitrile > 0.35 mm EN 374 Lunettes : lunettes avec protections latérales EN166 Corps : vêtements appropriés en fonction de l’utilisation Respiratoire : lors du dépassement des valeurs limites d’exposition, utilisation d’un appareil respiratoire homologué. Lorsqu’une protection respiratoire est nécessaire utiliser un appareil respiratoire autonome isolant à pression positive ou avec adduction d’air comprimé. |
| 13 | CRC 3-36 | Gants : EN374 Lunettes : lunettes avec protections latérales Corps : vêtements appropriés Respiratoire : NIHIL |
| 14 | SKY RESTORE 307 GEL BY ELIXAIR CURED SEALANT REMOVER | Gants : gants EN374 Butyle Lunettes : lunettes couvrantes ou protection visage Corps : cotton, caoutchouc, PVC, Vitton Respiratoire : appareil respiratoire approprié si ventilation insuffisante (demi masque ou masque full) |
| 15 | Kérosène | Gants : EN374 résistants aux hydrocarbures : PVA, caoutchouc fluoré ou nitrile, néoprène, PVC selon l’exposition (voir MSDS). Lunettes : EN166 couvrantes, écran facial Corps : tenue antistatique, résistante aux hydrocarbures Respiratoire : Si apparition de vapeur ou aérosol, masque respiratoire avec filtre ABEK ou A (à vérifier) |
| 16 | CRC Brakleen (vérifier MSDS pour la version liquide -rajoutée ci-après) | Ventilation Filtre de protection respiratoire : AX Gants : chimiques EN374 en néoprène Lunettes : couvrantes |
| 17 | Zinc spray 400 ML TEROSON | Ventilation Filtre de protection respiratoire AX Gants : chimiques EN374 en nitrile Lunettes : couvrantes |
| 18 | CRC contact cleaner | Ventilation Filtre de protection respiratoire AX Gants : chimiques EN374 en nitrile Lunettes : couvrantes |
| 19 | Molykote CR | Filtre de protection respiratoire AX ou A1P2 (chaud), si ébullition > 65°C A1, si < 65°C AX ou A1P1 (chaud) Gants : chimiques EN374 en nitrile Lunettes : couvrantes |
| 20 | Silicone aérosol CRC | Ventilation Filtre de protection respiratoire AX Gants : chimiques EN374 en nitrile Lunettes : couvrantes |
| 21 | Gasket remover | Respiratoire : mauvaise ventilation = Filtre de protection respiratoire AX (gaz/vapeur) Gants : chimiques EN374 (polyvinylalcohol) Lunettes couvrante EN 166 Corps : vêtement approprié |
| 22 | Tuner 600 aérosol | Ventilation Filtre de protection respiratoire AX Gants : chimiques EN374 en nitrile Lunettes : couvrantes |
| 23 | Lectra Clean II | Eviter le contact avec la peau |
| 24 | Freeze 75 | Ventilation (ou masque) Eviter le contact avec la peau Gants Lunettes : couvrantes |
| 25 | Eco Leak Finder | Ventilation Filtre de protection respiratoire A Gants : chimiques EN374 en nitrile Lunettes : couvrantes |
| 26 | Wolf Multispray PTFE | Gants : chimiques EN374 en nitrile Lunettes : couvrantes |
| 27 | BRUSH ALOCROM 1200 PT A IBC100 | Ventilation Filtre de protection respiratoire ABEKP2 (prendre ABEKP3) Gants EN374 avec résistance chimique : polychloroprène ou caoutchouc naturel (voir MSDS) Lunettes de protection EN166 couvrantes Tenue de protection complète EN14605 ou EN13982 |
| 28 | Huile de coupe de la cintreuse – type HVLP46 Q8 (marque à vérifier) | Gants : EN 374 Caoutchouc nitrile > 0.17 mm Lunettes : EN 166 Corps : Vêtement approprié Respiratoire : si mal ventilé = Recommandé masque respiratoire avec filtre : Point d'ébullition > 65 °C : A1; Point d'ébullition < 65 °C: AX1; Produit chaud: A1P2. |
| 29 | WURTH liquide de nettoyage pour pièces - Produit de la nettoyeuse | Gants : EN NF 374 caoutchouc naturel niveau de protection 6 Lunettes : EN166 Corps : vêtement approprié Respiratoire : si mal ventilé = l'équipement doit être conforme à la norme EN NF 143 Filtre de type : Type protégeant des particules (P) |
| 30 | Alcool isopropylique – NYCOSOL 4 | Protection oculaire ou faciale (cette dernière si projection) Tenue de protection Eviter les contacts avec la peau et les yeux Gants EN 374 : Néoprène, Nitrile Multicouche polyéthylène/alcool de vinyle et d'éthylène/polyéthylène (PE/EVAL/PE), Polychlorure de vinyle (PVC), Viton® Ventilation Protection respiratoire avec filtre A |
| 31 | TICKOPUR RW 77 (liquide bac à ultrasons) | Gants : PE (polyéthylène).Epaisseur du revêtement: 0,5 mm CR (polychloroprènes, Caoutchouc chloroprène) NBR (Caoutchouc nitrile). 0,35 mm Caoutchouc butyle. FKM (Caoutchouc fluoré). 0,5 mm Lunettes : lunettes avec protections latérales EN166 Corps : vêtement approprié Respiratoire : si mal ventilé = appareil respiratoire approprié |
| 32 | BRENT ARDROX 11 TYPE I - Acide phosphorique 69% (étiquette illisible sur le bidon) Produit indisponible sous cette forme dans ILIAS, remplacé par l’ARDROX 1218. La fiche MSDS de l’ARDROX 11 est introuvable. Il est préférable d’éliminer ce produit et de commander la version récente. Quelle est sa fréquence utilisation (les bidons sont vieux) ? Dans la mesure du possible, diminution de la quantité stockée selon l’utilisation. | Rince-yeux/douche urgence Protection oculaire et faciale Tenue de protection Gants de protection EN374 Eviter les contacts avec la peau et les yeux Ventilation ou protection respiratoire adaptée Ne pas verser d’eau dans le produit |
| 33 | BRAKLEEN PRO (liquide) | Gants : EN 374 Lunettes : lunettes avec protections latérales EN166 Corps : vêtement approprié Respiratoire : Si mal ventilé = masque avec filtre AX |
| 34 | PPG SERNKIT PACKAGE | MSDS manquante |
| 35 | NYCOLUBE 30 | Gants : EN374 Lunettes : lunettes avec protections latérales Corps : vêtement approprié Respiratoire : non requis |

II.D. Organisation du travail

- L’activité principale de la section hydraulique est l’entretien, le contrôle et la fabrication des pièces hydrauliques destinées aux avions F16.

- La section hydraulique est localisée dans le bâtiment B10, elle occupe quatre pièces situées au rez-de-chaussée + une petite partie du hangar.

- La partie du bâtiment occupée par la section hydraulique comprend une zone de travail administrative (local bureaux et repos), une zone cintreuse, une zone atelier machines (Bushing), une zone atelier « hydraulique » et une zone de stockage (armoires et étagères) dans le hangar.

- Les locaux sont lavés une fois par semaine par la firme ISS. Le bâtiment dispose d’une machine de nettoyage mobile.

- Il n’existe pas d’éclairage de sécurité dans les locaux de la section.

- Les pictogrammes d’évacuation et d’incendie, y compris les consignes, ne sont pas affichés dans les locaux.

- Les portes de secours ne sont donc pas connues par les travailleurs.

- Les armoires électriques ne sont pas fermées à clé.

- Les plans incendie ne sont pas affichés aux entrées du bâtiment.

- Le dossier incendie est disponible pour l'ensemble du bâtiment B10. Il reste à vérifier si les modifications structurelles ont été prises en compte (percement de portes dans la section hydraulique).

- Des pictogrammes sont affichés sur les portes d’entrées des locaux de la section, principalement du côté du hangar de maintenance : interdiction d’entrée aux personnes non autorisées, pictogrammes des EPI à porter.

II.D.1. Local cintreuse

- Le local comporte une cintreuse pour tordre des tubes, une girafe, une affuteuse fixe à outils (burins, etc) et une disqueuse à tubes fixe. Les tubes (plusieurs mètres) sont stockés sur des supports muraux. Ces pièces ne sont pas lourdes mais longues et encombrantes.

- La cintreuse est contrôlée annuellement par une personne compétente de l’unité.

- Caractéristique de la machine :

  - Num Obj : 10043481

  - Nr. ASSET : 100434381

  - NSN : 3441-12-409-1185

  - Marque : Transfluid Maschinenbau

  - Modèle : DB 630-ST-SPS

  - Capacité tuyau : 6-30 mm

  - Numéro de série : 21090

  - Fournisseur : METANOX

- Caractéristiques techniques :

  - KW : 12

  - V : 400

  - Hz : 50

  - A : 35

  - Bar : 180

- La cintreuse n’a pas été mise en service par le SLPPT car certains documents sont manquants :

  - Certificat de conformité CE.

  - Mode d’emploi en anglais, non disponible en français (langue des utilisateurs).

- Il n’existe pas de fiche instruction de sécurité pour la cintreuse.

- Des pièces métalliques sont accrochées au-dessus de la porte, fermée, donnant sur l’extérieur du bâtiment (risque de chute sur le personnel).

- Aucun pictogramme d’évacuation incendie n’est présent dans le local.

- Il n’y a pas de moyen extinction dans le local (extincteur).

- Aspirateur à poussières « Festool » présent, mais hors-service. Il est difficile alors de nettoyer les poussières métalliques des postes de travail de ce local et du local Bushing autrement qu’avec une balayette, ce qui disperse les polluants.

- Les tubes en aluminium sont entreposés sur des racks en hauteur.

- Les travailleurs disposent d’une girafe, elle est en ordre de contrôle. Elle est utilisée pour changer la disposition de la cintreuse, cela permet de tordre les tubes dans tous les sens possibles. Le matériel de levage (chaine, corde, sangle) est soumis à un contrôle visuel par l’utilisateur et le cas échéant par une personne compétente.

- Une zone de sécurité est délimitée à l’aide d’une bande jaune et noir autour de la cintreuse.

- La cintreuse dispose d’une ligne de vie, à savoir un câble sous tension permettant l’arrêt de la machine si un travailleur s’approche de trop près de celle-ci. Un bouton d’arrêt d’urgence est également installé sur la machine. Le poste de commande peut être éloigné de la machine.

- Le personnel n’est pas certain qu’un entretien convenable de la cintreuse a été réalisée par une firme spécialisée. Il ne dispose pas d’une preuve écrite de l’entretien.  Le personnel réalise lui-même une partie de l’entretien, comme le graissage.

- La cintreuse emploie une huile de coupe dont le bidon près de la machine n’affiche pas d’indication de contenu et de danger.

- Lors de notre visite, les capots de la cintreuse étaient disposés au sol.

- Une lame de cutter était présente sur la cintreuse.

- Affuteuse pour les outils (non contrôlée en 2024 par une personne compétente)

- Disqueuse fixe pour couper les tubes (contrôlée).

- Escabelle (non contrôlée).

- Certains tubes néons sont hors-service ce qui diminue la qualité de l’éclairage.

- Le local est muni d’une ventilation sur commande, via un ventilateur placé au-dessus de la porte donnant sur l’extérieur du bâtiment.

- Dans ce local, le personnel est principalement exposé aux poussières métalliques, aux pièces coupantes, aux risques des machines dont le bruit.

- Le mode d’emploi de la cintreuse recommande le port d’une protection auditive (pas vue), de gants de protection EN 388 avec résistance mécanique (absents) et de vêtements collants. Les EPI recommandé par la MSDS de l’huile de coupe doivent également être portés lors de la manipulation de ce produit.

- Pour l’affuteuse et la disqueuse de tube, porter également un masque antipoussières P3 (absent) et des lunettes de protection couvrantes (absentes). Des gants de protection EN388 avec résistance mécaniques (absents) doivent également être portés en cas de manipulation de pièces métalliques coupantes.

- Les EPI recommandés par les modes d’emploi des machines doivent également être portés

II.D.2. Salle administrative (bureau/repos) :

- Local avec bureaux munis de PC.

- Des fenêtres sont présentes (donnant sur le parc à déchets du bâtiment). Il n’a pas de ventilation du local.

- Les pictogrammes d’évacuation sont manquants.

- Il n’y a pas de moyen extinction dans le local (extincteur).

- Trousse de 1ers soins présente mais à changer (date de péremption proche), la fixation de celle-ci est disposée à l’extérieur du local.

II.D.3., Local atelier machines (Bushing)

- Le local sert principalement au contrôle et à l’entretien des trains d’atterrissage de l’avion F16.

- Il se compose de bancs de travail, de machines-outils fixes (2 meuleuses, 1 foreuse sur colonne, 1 presse hydraulique, 1 sertisseuse pour tuyaux souples) et de l’outillage électroportatif sur batterie (foreuses, meuleuses, chargeurs).

- Plusieurs établis sont disponibles, à différentes hauteurs.

- Les machines électroportatives et les chargeurs ne sont pas en ordre de contrôle.

- Les 2 meuleuses sont INOPS et ne peuvent plus être employées. Elles doivent être évacuées et remplacées (pièces et protections manquantes).

- Plusieurs machines fixes sont disponibles :

  - Sertisseuse filetage :

    - Vitesse lente

    - Bouton arrêt d’urgence fonctionnel, testé lors de la visite.

    - Elle vieillit et il faut envisager son remplacement par une machine plus moderne (2 essais pour la démarrer lors de la visite).

  - Presse hydraulique sur banc (contrôlée)

  - Foreuse sur colonne (non contrôlée)

- Il n’y a pas de marquage au sol des zones de danger des machines.

- Beaucoup d’éléments sont disposés à terre et ne semblent pas être rangés (risque de chute).

- Le local dispose d’un four électrique industriel pour la cuisson des tuyaux métalliques. Le four fonctionne à une température allant de +/- 400 à 600°C (peut aller à plus de 1.000 °C). Les tuyaux (chauds) sont sortis du four à l’aide d’une pince métallique. Le personnel dispose de gants de protection contre la chaleur mais usés, à remplacer. Une protection faciale (visière) est disponible. Aucun pictogramme n’indique le danger « haute température ». Fiche d’instruction de sécurité manquante. Disponibilité du mode d’emploi à vérifier.

- Une armoire à EPI est mise à disposition des travailleurs, elle contient des masques de protection respiratoire, des gants et des tenues de protection.

- Les coffrets électriques ne sont pas fermés à clé et le pictogramme de danger électrique manque.

- Le local n’est pas muni d’éclairage de sécurité.

- Le local n’est pas ventilé.

- Il y a une différence de couleur dans l’éclairage entre certains néons (fatigue des yeux).

- L’aspirateur étant cassé, les poussières métalliques sont ramassées avec une balayette (dispersion des polluants).

- Dans ce local, le personnel est principalement exposé aux poussières métalliques, au bruit des machines, aux pièces lourdes coupantes, aux risques des machines, à la chaleur, aux risques de brûlure, et aux produits chimiques éventuellement employés.

- Il doit disposer d’un aspirateur adapté aux poussières métalliques pour le nettoyage des postes de travail (actuellement cassé), de gants de protection EN388 avec résistance mécanique (absents), de gants avec un résistance à la chaleur (usés, avoir des gants avec manchettes jusqu’au coude), de lunettes de protection (absents mais visière disponible), de protection auditives (pas vues) et de masques antipoussières P3 (absents).

- Les EPI recommandés par les modes d’emploi des machines doivent être portés. Si des produits dangereux sont employés, le personnel doit également porter les EPI recommandés par les MSDS des produits.

II.D.4. Local hydraulique

- Le local sert au test de tous les tuyaux et de toutes les pièces hydrauliques de l’avion.

- En conséquence, le local contient une nettoyeuse FUCHS, un bac de trempe à ultrasons, un banc de test ventilé (absent lors de la visite, évacué pour entretien à la firme), des bancs de travail avec aspiration locale, une armoire double porte Protecta jaune pour produits dangereux, une douche d’urgence munie d’un rince-yeux (fixe).

- La douche d’urgence et le rince yeux fonctionnent (rince-yeux testé lors de la visite).

- Le local atelier hydraulique comporte une entrée d’air neuf avec panneau de fermeture (isolation température). Le local n’est pas ventilé. Il y a des fenêtres et plusieurs portes dont une porte sectionnelle (taille d’un véhicule).

- Le 15/02/2024, SIPPT MR (Civ F. Lejeune, chimiste et hygiéniste) a visité la section hydraulique. Les puissances (vitesses) des ventilations/aspirations locales du banc de test (risque de projection de produit, emploi de produits dangereux) et des bancs de travail voisins ont été testées. La ventilation du banc de test est quasiment nulle et difficilement perfectible (défaut de conception).  Les aspirations locales des bancs de travail sont insuffisantes mais peut être améliorées par des modifications (ajouts de parois, par ex). SIPPT MR doit communiquer un rapport avec ses instructions (pas encore reçu à ce jour). De plus, Il n’existe pour le moment aucune procédure pour le changement des filtres des aspirations au-dessus des bancs de travail.

- La nettoyeuse FUCHS doit encore être connectée à une aspiration locale comme prévu par le mode d’emploi et selon les recommandations par email de SIPPT MR (Civ F. Lejeune), afin de pouvoir être utilisée.  Par la suite, elle doit être mis en service par le SLPPT. Le personnel dispose du mode d’emploi.  La machine utilise du produit de nettoyage Wurth (nocif) en bidon de 25 L, présents sur le sol (ainsi que les bidons vides), sans bacs de rétention.

- La laveuse n’étant pas raccordée vers l’extérieur (extraction air), de ce fait les travailleurs doivent condamner l’entrée du local pour certaines procédures (lavage des filtres à kérosène) car l’odeur est insupportable.

- Dans une petite pièce voisine, on retrouve le bac de trempe à ultrasons, rempli de produit corrosif. Le bac est ouvert et son couvercle métallique se trouve à côté.  Des bidons vides ou remplis de produits dangereux se trouvent sur le sol (dans cette pièce et certains locaux), sans un stockage approprié. Un tas de cartons inutilisés se trouve à cet endroit, représentant un risque d’incendie.

- Des retouches de peinture ont également lieu dans ce local. Les peintres du G68 se rendent dans la section pour faire des retouches et amènent les produits pour le faire. Ils repartent avec ces produits. La ventilation insuffisante des bancs de travail peut poser problème pour l’aspiration des polluants de ces peintures.

- Un pistolet à air comprimé, sur enrouleur, se trouve près de la porte sectionnelle. Il n’a pas été contrôlé par une personne compétente en 2024.  Le pistolet à air comprimé est utilisé pour le nettoyage des filtres à carburant de l’avion, il peut également servir pour les appareils pneumatiques (cintreuse, déboulonneuse) ainsi que pour toutes les opérations de soufflage de pièces. Le soufflage par air comprimé des filtres de carburant et d’autres pièces polluées par des produits (notamment CMR) ou des poussières dangereuses est à déconseiller fortement (dispersion des contaminants dans les locaux).  Préférer une aspiration via un aspirateur adapté. Si besoin, emploi d’une enceinte fermée et ventilée comme les sableuse Laborex.

- Le chauffage du local n’est pas fonctionnel. Lors des températures basses, le personnel est dans l’obligation de souffler de l’air via le local adjacent pour éviter le gel des produits de l’armoire POL Protecta.

II.D.5 Zone de stockage – Hangar

- L’armoire pour produits inflammables simple porte (Protecta jaune) se trouve dans cette zone, elle contient principalement les produits liés à la chromatisation. La farde contenant les MSDS est disposée dans l’autre armoire Protecta située dans l’atelier hydraulique.

- Dans cette zone, le personnel de la section réalise la chromatisation des tuyaux et le nettoyage des filtres de carburant.

Chromatisation des tuyaux métalliques

- Une porte (fermée) du local atelier hydraulique donne sur un passage vers le hangar, sous un escalier. A cet endroit, se trouve une ancienne fontaine dégraissante employée pour la chromatisation des tuyaux métalliques des avions. Le poste de chromatisation a été placé ici vu l’odeur persistante des produits employés et la ventilation insuffisante des locaux de la section.

- Le personnel emploie une ancienne fontaine métallique car le bac en acier résiste au chrome liquide. Le couvercle de la fontaine est refermé après usage pour éviter la diffusion des odeurs et les contacts non désirés avec les produits employés.

- Dans cette fontaine, lors de la chromatisation, le personnel place des bacs en plastique jetables employés comme bacs de trempe pour les tuyaux avec un bac par produit : eau déminéralisée, alcool isopropylique (dégraissage des pièces avant chromatisation), chrome liquide BRUSH ALOCROM 1200 PT A IBC100 et ALODINE 1132 TOUCH-N-PREP.

- Les petits tuyaux sont trempés dans le bac de chromatisation, les grandes pièces sont faites au pinceau.

- Après le travail, les produits liquides sont versés dans une poubelle en plastique munie d’un sac poubelle plastique et de matériel absorbant ensemble avec les EPI et le pinceau. La poubelle n’a pas de couvercle et ne comporte pas d’indication (contenu & danger, chrome 6). Le sac est ensuite jeté dans le container externe des composites (parc à déchets B10), contrairement aux directives Chrome 6.

- La fréquence de ce travail est d’environ 1 heure, 1X par semaine.

- Le produit de chromatisation BRUSH ALOCROM 1200 PT A IBC100 est cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR), dangereux pour la santé, corrosif (danger pour la peau, les yeux et le système respiratoire). Le produit ALODINE 1132 TOUCH-N-PREP est également CMR (cancérigène). Le Chr6 est également présent et mentionné dans les ingrédients. Ici sous forme liquide et non sous forme habituelle de poussière. Bio accumulatif (ne s’évacue pas du corps si contaminé et se stocke dans le corps). Si incendie, risque de formation de gaz toxique (produit à stocker dans une armoire résistante à l’incendie, c’est le cas dans l’armoire Protecta voisine).

- La MSDS des produits recommande une bonne ventilation (ou aspiration) de la zone de travail, absente ici, ainsi que le port du masque de protection respiratoire avec visière intégrée (ou protection oculaire type lunettes) avec filtre ABEKP2 (préférer ABEKP3), des gants de protection EN374 avec résistance chimique en polychloroprène (voir MSDS pour plus de précisions), une protection oculaire EN166, une tenue de protection complète EN14605 (éclaboussures) ou EN13982 (poussières).

- Le personnel emploie pour la chromatisation un demi-masque respiratoire avec filtre FFA1P2RD, des gants en nitrile, une visière et une tenue de protection Lakeland ChemMax2 contre les produits chimiques EN14605. La tenue de protection convient. Par contre, il faut adapter le masque de protection respiratoire et les gants. Vérifier l’adéquation de la protection oculaire avec le masque de protection respiratoire. Envisager le port de surchaussures jetables.

- Les travailleurs utilisent plusieurs paires de gants en nitrile mais sont ceux-ci sont trop fragiles et peuvent percer lors de la chromatisation (risque de contamination +++).

- Si les gants percent et que la peau entre contact avec le chrome liquide, le travailleur ressent rapidement un goût métallique dans la bouche (et se rend à la médecine du travail).

- Il faut également tenir compte des MSDS des autres produits, moins dangereux que le chrome liquide (alcool isopropylique, eau déminéralisée).

- Cette chromatisation se fait dans un endroit non ventilé, sans aspiration locale vers l’extérieur (après filtration), sur un sol non étanche (présence de plaques métalliques sous la fontaine, risque diffusion de la pollution en cas de renversement). Le lieu est également un lieu de passage et il n’a pas d’informations (pictogrammes de danger, affiche) pour informer le danger les autres travailleurs externes à la section hydraulique et les visiteurs du bâtiment. Tout le monde a donc accès à la zone de travail.

- La situation actuelle du poste de travail « Chromatisation » est inacceptable. Le personnel travaille dans des conditions qui impactent leur santé, ainsi que celle des autres travailleurs du bâtiment, voir des visiteurs : lieu de passage, dangerosité des produits (CMR notamment), absence de ventilation/aspiration, EPI inadaptés donc potentiellement inefficaces. On est ici dans une situation avec un danger grave pour le personnel.

Nettoyage des filtres fuel des avions

- La section nettoie également les filtres de carburant réutilisables des avions F16, apportés directement par les techniciens avions du hangar de maintenance voisin.

- Les filtres sont contaminés par le kérosène, les impuretés de carburant retenues par le filtre et – à vérifier – le chrome 6 contenu dans les parois du réservoir de l’avion. Tenir compte également de l’odeur persistante du kérosène.

- La section hydraulique doit 1. gratter les filtres 2. souffler les filtres avec de l’air comprimé (action à l’arrêt/interdite vu la dispersion des poussières contaminées) 3. nettoyer les filtres avec la nettoyeuse FUCHS (inemployable car non connectée) 4. passer les filtres au bac de trempe à ultrasons.

- Le travail se fait portes fermées, dans la section, pendant plusieurs jours, la plupart des filtres en une fois, vu l’odeur.

- Les filtres nettoyés sont stockés sur une étagère proche du poste de chromatisation en dehors de la section, une fois secs. Les actions de nettoyage se font dans l’atelier vide avec du personnel réduit, vu les odeurs et la dispersion de polluants.

- Le kérosène est notamment inflammable, cancérigène (CMR), potentiellement mortel en cas d’ingestion ou de respiration. La MSDS recommande une zone de travail ventilée, un filtre de masque ABEK, une protection oculaire, une tenue résistante aux hydrocarbures, des gants de protection chimique EN374 résistants aux hydrocarbures.

- La composition des impuretés et leur danger lors d’une exposition n’est pas connue. Vu les risques, choisir un filtre de protection respiratoire A3B3K3P3.

- Les locaux de la section ne sont pas ventilés, les bancs de travail n’ont pas une aspiration suffisante, la nettoyeuse n’est pas connectée.

- La situation actuelle du poste de travail « nettoyage des filtres de carburant » est inacceptable. Le personnel travaille dans des conditions qui impactent leur santé, ainsi que celle des autres travailleurs du bâtiments, voir des visiteurs : dangerosité du produit (cancérigène), dont l’impact est inconnu (impuretés du filtres), absence de ventilation/aspiration. On est ici dans une situation avec un danger grave pour le personnel.

II. E. Moyens de secours

- Extincteurs (feux ABC) et RIA, accessibles, certains en dehors de la section mais à proximité.

- Les locaux ne comportent ni les consignes en cas d’incendie ni les pictogrammes d’évacuation.

- Un bouton poussoir (alarme incendie) est présent près de l’entrée des locaux, côté hangar.

- Les chiffons usagés (souillés aux solvants) sont conservés soit dans des poubelles en plastique, soit en métal (mieux) sans couvercle, avec un risque de diffusion des vapeurs de polluants (inflammables).

- Un détecteur incendie (même sur pile) doit être placé dans le local où se trouve le four de cuisson.

- Rince-yeux et douche d’urgence dans le local atelier hydraulique. Douches disponibles également disponibles dans les sanitaires du bâtiment.

- 1 boîte de 1ers soins.

- Matériel absorbant pour les produits répandus (papier absorbant).

II.F. Hygiène

- Des douches et des lavabos sont disponibles dans les sanitaires du bâtiment. Un lavabo est présent dans la section, avec du savon.

- Les travailleurs ne prennent pas de douche en fin de journée, sauf en cas d’exposition avec les produits dangereux (chromatisation, par exemple). Cependant, ils se lavent régulièrement les mains.

- Les travailleurs disposent d’armoires vestiaires doubles en dehors de la section, dans le vestiaire commun au bâtiment (1 côté pour les vêtements de travail contaminés et 1 pour les vêtements propres, militaires ou civils).

- Les travailleurs ont à disposition des tenues techniciens Coyote Brown (résistance au feu, antistatique) en cas de travail avec un contact avec des polluants et la tenue de combat s’il n’y a pas de contact avec les polluants. La tenue de combat n’offre pas le même niveau de protection que la tenue technicien. Ils nettoient leurs tenues techniciens eux-mêmes.

- Le nettoyage des tenues de travail (et de protection) est à charge de la Défense via une firme spécialisée afin de garantir le niveau de protection des tenues (passer par le magasin d’unité). Il est déconseillé de nettoyer les tenues contaminées à domicile (dispersion de la contamination, contamination des autres membres de la famille).

- Le nettoyage par le personnel sur place via une machine dédiée est possible avec autorisation des responsables hiérarchiques et en s’assurant de respecter les recommandations du fabricant des tenues afin de ne pas dégrader le niveau de protection de ces tenues.

- Les travailleurs portent des chaussures de sécurité.

II.G. Ventilations générales et locales

- Les locaux de la section hydraulique ne sont pas équipés d’une ventilation générale (diffusion des polluants présents) sauf le local cintreuse (ventilateur sur commande). Le local atelier hydraulique est équipe de bancs de travail avec aspiration locale (testée, insuffisante mais perfectible) et d’un banc de test ventilé (testée, ventilation nulle mais banc démonté). Il y a uniquement une entrée d’air extérieur neuf dans le local atelier hydraulique.

- Ces systèmes de ventilation ne sont pas contrôlés et entretenus annuellement. Les filtres ne sont pas changés faute de contrat avec une firme spécialisée.

II.H. Equipements de protection individuels (EPI) à disposition

- Chaussures de sécurité.

- Visière.

- Tenue de technicien Coyote Brown EN ISO 11612 A1B1C1F1 et EN ISO 1109-05

Détail des codes

Code EN ISO 11612 A1B1C1F1 : résistance d'un vêtement de travail contre la chaleur et les flammes.

A1 (embrasement horizontal) et A2 (embrasement latéral) = test de propagation de la flamme, correspondant à l’indice A permet d’évaluer le temps d’embrasement et de formation d’un trou sur un vêtement.

Résistance à la chaleur de convection : B1 : temps d’exposition entre 4 et 10 secondes (la meilleure performance)

Résistance à la chaleur radiante : C1 : temps d’exposition nécessaire entre 7 et 20 secondes (la meilleure performance)

Résistance à la chaleur de contact : F1 : Entre 5 et 10 secondes.

EN 1149-5 vêtements de protection pour éviter les décharges électriques qui peuvent être incendiaires dans une zone ATEX

La tenue est également anti FOD et oléofuge (non indiqué sur la tenue).

- Gants résistants à la chaleur (pour le four), à changer vu leur état.

- Gants noirs avec résistance chimique de marque DRAGER portant les mentions GR11 et 09/07. Ces gants se trouvent sur le poste de travail de chromatisation, Sans informations supplémentaires (butyle ?), même après recherche sur Internet. Employer les gants recommandés par les MSDS des produits de chromatisation.

- Gants jetables en nitrile avec résistance chimique EN374.

  - ANSELL TouchNTuff 92-600

    - Catégorie III

    - EN 388 :20161XXXX

    - EN ISO 21420 :2020

    - EN ISO 374-1 :2016 J K P T

    - EN ISO 374-5 :2016 VIRUS

    - FDA21 CFR 177-2600-EU Homologués pour le contact alimentaire

- Bouchons oreilles sur mesure (1 paire par personne) et certains travailleurs ont également un casque anti bruit L2 Howard LEIGHT.

- Demi-masque de protection respiratoire 3M jetable 4251+ (FFA1P2RD).

- Tenue de protection jetable Lakeland ChemMAX 2: Protective Clothing Cat. 3

  - Etanche aux liquides : Type 3 : EN14605 (2005/A1 :2009)

  - Etanche aux pulvérisations : Type 4 : EN14605 (2005/A1 :2009)

  - Protection contre les particules solides : Type 5 : ENISO13982 :1 :2004

  - Protection limitée contre les substances chimiques liquides : Type 6 : EN13034 (2005/A1 :2009)

  - Protection contre les contaminations radioactives : EN1073-2 (2002 Class 1)

  - Protection contre les agents infectieux : EN14126 :2003 (type 3B/4B/5B/6B)

  - Protection antistatique EN1149-5 (2008)

III. Recommandations

III.A. Surveillance de la santé et hygiène

- Remplir les listes de surveillance de la santé avec les codes à risque appropriés des produits chimiques (à déterminer selon les MSDS par le médecin du travail) ainsi qu’avec les codes :

  - 11.0.0 Métaux (inorganiques)

  - 11.0.1 Métaux (organiques)

  - 11.8.2 Acide phosphorique

  - 11.12.3 Kérosène

  - 11.16.0 Alcools

  - 11.33.3 Toxique pour la reproduction (R)

  - 11.33.1 Cancérogène

  - 11.33.2 Mutagène

  - 11.34.1 Pulmonaire (I)

  - 11.34.2  Cutanée (D)

  - 11.35.0 Agents chimiques non spécifiés

  - 12.14  Chaleur industrielle

  - 11.xx.8 Travaux exposant aux composés du chrome hexavalent produits lors de processus de chromatisation électrolytique, y compris la passivation

  - 12.4 Bruit

  - 12.8 Vibrations mains bras

  - 20.22 Manutentions de charges

  - 20.24 Travail de nuit

- Encourager les travailleurs à prendre une douche à la fin de la journée de travail lorsqu'ils utilisent des produits salissants ou contaminants (produits chimiques, poussières). Nous recommandons particulièrement de prendre une douche après certaines procédures, comme la chromatisation et le nettoyage des filtres à carburant.

- Après emploi de produits chimiques, laver ses mains même en cas de port de gants. Sensibiliser le personnel via un affichage (Ex : pictogramme – obligation lavage des mains).

- Armoires vestiaires : avoir des armoires doubles (1 côté pour les vêtements propres, 1 côté pour les vêtements contaminés), bien ventilées.

- Sensibiliser le personnel au port de la tenue technicien coyote Brown, certainement lors de la manipulation de produits chimiques ou de contact avec des polluants. Cette tenue offre plus de protections que la tenue de combat.

- Les tenues de travail ne peuvent pas être nettoyées à domicile afin de limiter la dispersion de la pollution. Les tenues de travail doivent être nettoyées par une firme spécialisée (à charge de la Défense, via le magasin d’unité) et non pas par les travailleurs eux-mêmes afin de garantir les propriétés de protection des tenues.

- Mesures d’hygiène habituelles en cas de travail avec des polluants : se laver les mains après utilisation (même si port de gants), ne pas fumer/manger/boire en atelier, se laver les mains avant de le faire. Douche en fin de journée.

- Faire réparer l’aspirateur à poussières Festool (ou fournir un autre). Cet aspirateur est vital pour le nettoyage des sols et des postes de travail des poussières métalliques polluantes.

- Nettoyer régulièrement le sol de la section (évacuation des polluants).

- Prévenir la firme de nettoyage des dangers présents dans les locaux.

III.B. Travailleur isolé (à éviter)

- Si permanence après les heures : encoder les numéros d’urgence (ex-poste de garde principal) dans le GSM personnel afin de pouvoir appeler les secours en cas besoin et afficher les numéros urgences dans les locaux de la section.

- Lors des tâches nécessitant une permanence de nuit et l'utilisation du four à haute température, il est impératif de ne jamais travailler seul. Il faut également avertir le poste de garde principal de toute présence nocturne dans le bâtiment.

III.C. Equipements de protection personnels (EPI)

- La Défense dispose d’un contrat avec la firme Vandeputte Safety pour la fourniture d’EPI. L’accès au site Internet de la firme peut se faire par ce lien : https://units.mil.intra/sites/DGMR/SYS/S/E/P/Pages/PPE.aspx Le chef d’atelier en a été informé lors de la visite.

- Les EPI peuvent être demandés au magasin d’unité (MUG). Ils sont déterminés sur base des modes d’emploi des équipements de travail et des fiches MSDS des produits. Les EPI doivent être remplacés s’ils sont cassés ou sales (hygiène). Le respect du port des EPI par les travailleurs est à charge de la ligne hiérarchique directe.

- Contrôler le port des chaussures de sécurité dès que cela est exigé (travail en atelier, sol glissant, risque de chute d’objet sur le pied, etc.). Remplacer les chaussures de sécurité après un choc important ou lorsqu'elles sont abimées.

- Attention aux conditions de stockage des EPI, fixées par leur mode d’emploi. Si possible, prévoir une armoire de stockage dédiée ou une zone de stockage à EPI (étagère ou un étage à l’étagère). La section dispose bien d’une armoire fermée dédiée.

- Les EPI sont individuels, plusieurs EPI présentés pendant la visite sont utilisés de manière collective. Il est impératif que chaque travailleur dispose d’équipements de protection individuelle (EPI) qui lui sont spécifiquement alloués. Cela garantit non seulement une meilleure adaptation des équipements à la morphologie de chaque individu, mais aussi une responsabilité accrue quant à leur utilisation et leur entretien.

- Afficher les pictogrammes de port des EPI (disques bleus) sur les postes de travail qui le nécessitent, selon les recommandations des modes d’emploi des machines et des MSDS des produits (déjà fait pour certaines machines, comme la foreuse sur colonne).

- Les cutters doivent toujours être rétractés après leur utilisation, ne jamais laisser une lame à découvert. Il existe des cutters à lame rétractable ou sécurisée. A voir si disponibles au magasin d’unité (MUG).

- Les EPI disponibles lors de la visite ne conviennent pas tous. Vous trouverez ci-dessous les EPI conseillés, avec les normes EN à respecter. Certains modèles sont donnés comme exemples, voir au magasin d’unité les EPI mieux adaptés (ex : dextérité) et offrant une protection équivalente ou supérieure.

- Chaque membre du personnel doit avoir à sa disposition propre (disponible au MUG) :

  - Chaussures de sécurité.

  - Tenue de protection technicien Coyote Brown, en quantité suffisante.

  - Lunettes de protection couvrantes EN 166 : lors de l’emploi des machines-outils ou électroportatives (éclats, poussières métalliques) et des produits chimiques. Exemple, lunettes 4240-17-120-8317 UVEX GOGGLE ULTRAV CA INCOLORE AB. On peut également employer des visières. Exemple, 4240-14-608-7959 ECRAN RELRSI PLIER INCOL. Attention à l’adéquation avec le masque de protection respiratoire.

  - Protection auditive (travail sur machines bruyantes) : bouchons ou casque.

  - Pièces coupantes, manutention : gants avec résistance mécanique EN388. Si, en plus du risque mécanique, il y a un contact avec un produit chimique, ajouter la protection EN374. Voir avec le MUG les gants qui conviennent selon le besoin de protection, d’épaisseur et de dextérité.

- Pour l’utilisation du four

  - Gants résistant à la chaleur, avec manchette allant au minimum jusqu’au coude, norme EN 407 contact 3=350° ou 4= 500°

Exemple : 8415-DE-014-8286 MOUFLE KALOR KED 29201 EN407 (résistance à la chaleur de contact) et EN 388 (résistance mécanique : coupure, abrasion, etc) (ici maximum 500°C). Pour une meilleure dextérité, il est possible d’employer des gants de soudure mais la résistance à la chaleur de contact est moins élevée. Les moufles et les gants de soudure disposent de manchettes mais elles ne vont pas jusqu’au coude. Acquérir des manchettes EN407 (hors contrat) ou porter des vêtements résistants à la chaleur (soudure). Vandeputte dispose de manchettes contre la chaleur MANCHETTE PARA ARAMIDE 40CM E4703-004 (EN388, EN407) mais le site ne renseigne pas sur le niveau de protection EN388 et EN407.

- La priorité est également d’avoir des outils adaptés pour manipuler les pièces chaudes et ainsi éviter de rentrer la main et le bras dans le four (pas de contact avec la chaleur).

  - Un tablier résistant à la chaleur >400°. Exemple, tablier en cuir pour soudeur PORTWEST TABLIER A BAVETTES W10 91X58CM (EN ISO 11611 Classe 2 A1).

  - Visière résistant à la chaleur >400°. Exemple : ECRAN LUNAR 9325 PC INCOLORE V2 (Samurai), résiste à des températures jusqu’à 130°C.

  - En cas de besoin, s’orienter vers les EPI de soudure.

- Lors d’exposition aux poussières (ici métalliques), porter également un masque antipoussières P3 (jetable) en plus d’une protection oculaire. Si nécessaire, porter une tenue de protection  jetable (ex Lakeland ChemMax2).

- Emploi d’air comprimé : port d’une protection oculaire et, si besoin, masque antipoussières P3.

- Lors de l’utilisation des produits

  - Protection oculaire, si besoin d’une protection respiratoire : masque avec visière intégrée.

  - Tenue Coyote Brown.

  - Chaussures de sécurité.

  - Tenue de protection jetable Lakeland ChemMax 2.

  - Tablier réutilisable avec résistance chimique. Par exemple, le tablier SIERRA offre une protection chimique contre les éclaboussures accidentelles (type 6) de certains produits chimiques liquides et contre la perméation de certains produits chimiques liquides sous forme de jet (type 3). https://www.manulatex.fr/produits-industrie-2/tabliers-industrie/industrie-chimique/tablier-protection-chimique-sierra-vinyle-epi-cat-3/

  - Surchaussures jetables si risques de projection, avec résistance aux produits utilisés (et antidérapantes).

  - Prio 1 : aspiration locale (évacuation des polluants à la source) + ventilation générale du local (dilution des polluants restants).

  - Demi-masque (alors avec protection oculaire) ou masque complet, jetable ou réutilisable (mais à nettoyer avec des lingettes jetables humides) avec les filtres suivants :

    - Les filtres sont déterminés par les MSDS des produits : A, ABEKP3, AX, P, A3P3,autonome/isolant avoir des filtres AX (choisir AXP3) et A3B3E3K3P3 selon les produits employés.

    - Les filtres AX (composés organiques avec point ébullition < 65°C) peuvent remplacer les filtres A (composés organiques avec point ébullition > 65°C).

    - Les filtres AX sont à usage unique (pas de réutilisation).

  - Gants de protection chimique EN374 (si risque de coupure, ajouter EN388) avec manchettes dont la matière et l’épaisseur varient selon la MSDS : nitrile, (poly)chloroprène, polyéthylène/polypropylène, butyle,  PVA, caoutchouc fluoré, néoprène, PVC, etc  consulter les MSDS

  - Pour la chromatisation : gants EN374 polychloroprène, protection oculaire, tenue de protection (ex Lakeland ChemMax 2), masque de protection respiratoire avec filtre A3B3E3K3P3, surchaussures (si projection de produit).

  - Pour le nettoyage des filtres de carburant : gants EN374 résistants aux hydrocarbures (matière change selon l’exposition, voir MSDS), tenue de protection chimique résistante aux hydrocarbures et antistatique (pour le travail avec produit inflammable) ex Lakeland ChemMax2. Protection oculaire, masque de protection respiratoire avec filtre A3B3E3K3P3.

- La section dispose d’un rince-yeux fixe. Si besoin, prévoir des rince-yeux mobiles près des postes de travail (même temporaires) avec risque de projection dans les yeux.

- Pour plus d’infos, en lien des brochures INRS Appareils de protection respiratoire, choix et utilisation : https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT10/Persoonlijke%20Beschermingsmiddelen%20Documenten/Choix%20et%20utilisation%20EPI%20respiratoire%20INRS.pdf

III.D. Ergonomie

- Les tables disposées dans l’atelier machine sont placées à différentes hauteurs, des tables réglables en hauteur sont fortement recommandées pour les tâches à effectuer en position debout.

- Etudier l’emploi de tapis antifatigue pour les postes de travail debout.

- Les moyens de manutention (girafe) doivent être contrôlés annuellement par une personne compétente.

- Prévoir des échelles adaptées aux racks de rangement des tuyaux permettant le port de charge en extension.

- Respecter la règle des 3 appuis sur l’échelle.

- Etudier l’opportunité d’avoir des moyens de manutention des pièces lourdes (trains d’atterrissage) comme des charriots de transport.

III.E. Incendie et électricité

- Afficher le pictogramme interdiction de fumer de manière visible aux entrées et dans les locaux de la section.

- Travail avec des produits inflammables, particulièrement si pulvérisation (aérosol) : éviter les risques d’ignition dans la zone pendant et après le travail. Employer une ventilation locale pour évacuer les gaz inflammables.

- Les chiffons souillés aux solvants et autres produits inflammables doivent être jetés dans des poubelles métalliques munies d’un couvercle métallique (réduction de la propagation du feu et des odeurs). Placer ce type de poubelles là où ce travail est réalisé. Videz régulièrement les poubelles.

- Évacuez régulièrement les cartons et autres matières combustibles (palettes, papier, chiffons).

- Fermez les tableaux électriques à clé (risque de choc électrique par contact), c’est valable pour l’ensemble du bâtiment. L’accès aux tableaux électriques (ou locaux) sous tension n’est autorisé qu’aux personnes certifiées BA4/BA5. Les tableaux et locaux électriques sont à signaler par le pictogramme danger électrique.

- L’affichage du plan évacuation doit être affiché aux entrées du bâtiment et aux accès donnant sur le 1er étage. La mention « vous êtes ici » avec une flèche directionnelle est obligatoire.

- Afficher les pictogrammes d’évacuation selon le plan d’évacuation présent dans le dossier incendie du B10.

- Un exercice incendie doit être réalisé chaque année. Prévoir un exercice nocturne pour la section, si travail de nuit.

- Une mise à jour du dossier incendie doit être réalisée de manière régulière (changement des noms des travailleurs, changements de la destination des locaux, etc).

- Demander le remplacement des tubes néons de couleur jaune, la différence de lumière peut engendrer une fatigue des travailleurs. Dans un atelier, on favorise des lumières plutôt blanches. Remplacer les tubes cassés ou absents.

- Placer un détecteur incendie dans le local du four (même à pile) pour avertir le personnel en cas d’incendie.

III.F. Produits chimiques et autres polluants

- Règles générales de gestion des produits : voir fichier ci-dessous.

- Les produits chimiques contenus dans les armoires Protecta sont soumis à des conditions de stockage strictes en aucun cas ces produits peuvent être sujet à de trop grandes variations de température qui pourraient altérer leurs propriétés. La réparation du chauffage de la section est impérative.

- Les produits dangereux doivent être conservés dans des récipients ad hoc, éviter les transvasements. Les récipients doivent porter les indications de contenu et de danger (ex pas le cas pour l’acide phosphorique). Les produits avec des étiquettes illisibles ou détériorées doivent pouvoir être identifiés par les utilisateurs (BRENT ARDROX 11 TYPE I – Acide phosphorique). Nous vous recommandons d’apposer une étiquette portant les mentions suivantes :

  - Le nom du produit

  - Le NSN du produit

  - Les dangers éventuels (pictogramme si possible sinon les phrases H)

  - Les EPI recommandés pour son utilisation (pictogrammes)

Lors du transvasement, l’utilisation des EPI (voir MSDS) est fortement recommandée ainsi qu’un tablier avec une résistance chimique. Le transvasement doit être au maximum évité, si cela est indispensable, vous pouvez exécuter cette opération sous la ventilation de l’atelier hydraulique (ou dehors, dans une zone sans personne et sans risques, bac de rétention).

- Rangez les récipients des produits inutilisés dans les armoires pour produits dangereux. Prévoir un rangement et un inventaire à la fin de la journée.

- Evacuez les bidons vides, les produits usagés ou inutilisés vers le parc à déchets.

- Fermer les produits après emploi.

- Armoire pour produits dangereux Protecta : placer du papier absorbant pour produits chimique sur chaque étage de l’armoire.

- Le classeur contenant toutes fiches MSDS est complet mais certaines fiches sont anciennes. Nous vous recommandons de faire une mise à jour de ce classeur (MSDS avec maximum 5 ans). Ce classeur doit être mis à jour régulièrement. Désigner une personne pour la bonne tenue du classeur. Cette personne peut également suivre une formation d’une journée sur les produits chimiques au CFmn Log (Tournai).

- L’armoire doit afficher l’inventaire (à jour) des produits contenus ainsi qu’un tableau reprenant la liste à jour des produits avec leurs dangers (inflammable, corrosif, etc.).

- Mettre à jour l’inventaire des produits dangereux du Gp M (en distinguant les produits CMR) : M:\0_ORG\GPM\QUAL_MGNT\02.PREVENTION\Produits dangereux\Prod Dang FS.xlsx

- Local atelier hydraulique : placer les bidons de nettoyant Wurth de la nettoyeuse FUCHS sur des bacs de rétention. Replacer le couvercle sur le bac de trempe à ultrasons.

- Armoire pour produits dangereux local atelier hydraulique : avoir un tuyau d’aspiration en acier (galva) et non en plastique. La ventilation de l’armoire doit être mécanique au moyen d’un moteur ATEX selon les recommandations de la firme Protecta. Le niveau de protection ATEX du moteur doit être déterminé par la firme Protecta en lui fournissant les propriétés des produits contenus (MSDS). SIPPT MR conseille de raccorder la ventilation de cette armoire sur celle du banc de test et des bancs de travail (éviter les angles droits dans les tuyaux).

- Faire vérifier par l’assistant en prévention la correspondance entre les pictogrammes de danger affichés sur l’armoire et les produits contenus.

- Afficher le tableau de compatibilité entre produits sur l’armoire. Respecter la compatibilité entre les produits (demander conseils aux assistants en prévention).

- Adapter également l’armoire simple porte située dans le hangar.

III.G. Ventilations et équipements de travail

- Vu la produits utilisés (dont des CMR), la section hydraulique doit disposer de locaux munis d’une ventilation générale (dilution des polluants restants dans l’air) avec une entrée d’air neuf (compensation). C’est la 1ere mesure de prévention (prio 1).

- Les activités avec exposition aux polluants doivent se faire sur des bancs de travail avec une aspiration locale (également prio 1).

- Les locaux ne disposent pas (sauf cintreuse) d’une ventilation générale. L’aspiration du banc de test est inefficace. Les aspirations au-dessus des bancs de travail est insuffisante mais perfectible.

- Vu la présence de CMR, la chromatisation et le nettoyage des filtres carburant doit se faire dans un local dédié, sur des postes de travail munis d’une aspiration locale (ex : banc de travail en labo). Une ventilation générale et une entrée d’air neuf doivent être présente dans ce local.

- Les ventilations générales et locales doivent être entretenues et contrôlées (minimum annuel, à prévoir chaque année). Le résultat du test d’efficacité (vitesse d’aspiration) sur les plans de travail doit être mentionné sur un document remis aux utilisateurs, tout comme les preuves des entretiens.

- Le système de chauffage doit être réparé rapidement, le personnel est soumis à des changements de température qui peuvent affecter leur santé.

III.F. Equipements de travail

- Le système d’air comprimé (enrouleur) dans l’atelier hydraulique doit être contrôlé annuellement par une personne compétente. Il est déconseillé de nettoyer les postes de travail et les filtres de carburant avec l’air comprimé. Utiliser un aspirateur.

- Local cintreuse : escabeau, affuteuse, aspirateur (une fois réparé) : à faire contrôler par une personne compétente.

- Local Bushing : remplacer les meuleuses fixes. Faire contrôler par une personne compétente la foreuse sur colonne et l’outillage électroportatif (et les chargeurs).  Réaliser un marquage au sol des zones de danger des machines.

- Cintreuse : fournir le mode d’emploi en français aux utilisateurs. Prendre rdv avec le SLPPT pour réaliser la mise en service (avoir alors le mode d’emploi en français et le certificat de conformité CE), toute utilisation de la machine est déconseillée avant celle-ci. Fournir la preuve de l’entretien de la machine au personnel. Vu la pression (180 bars), faire réaliser un contrôle annuel par un SECT. Apposer les indications de contenu et de danger sur le récipient d’huile de coupe.

- Le four à haute température : les procédures normales utilisation et les procédures d’urgence doivent être connues des travailleurs. Chaque utilisateur à l’obligation de prendre connaissance du mode d’emploi. Le mode d’emploi doit être à disposition des travailleurs.

- L’assistant en prévention peut également rédiger des fiches de sécurité pour les machines, avec l’aide du SLPPT. Il doit contrôler la mise en service par le SLPPT des machines présentes.

- La laveuse dans l’atelier hydraulique doit être munie d’une extraction d’air allant vers l’extérieur du bâtiment, encore à raccorder. La machine doit être installée suivant les prescriptions du mode d’emploi. Sur le raccordement, suivre les conseils du SIPPT Mr Lejeune F. (mails du 23/08/2024 et 28/08/2024) :

Cette installation est possible via l’infra.

- Les réparations faites sur les machines doivent être faites par du personnel compétent (réparateurs certifiés par le fabricant ou du personnel compétent). Ne jamais modifier ou annihiler des dispositifs de sécurité.

- Les machines doivent être contrôlées au moins une fois par an par une personne compétente. Cette obligation s'applique également aux machines portatives. Tenir un tableau permet un meilleur suivi des contrôles annuels.

III.G. Autres mesures

- Des accès ont été percées dans les locaux afin de pouvoir passer d’un local à l’autre. Munir ces accès de portes pour garantir la température des pièces et éviter la dispersion des odeurs de produits. Faire vérifier par l’Infra la stabilité de ces trouées (absence de linteaux). Mettre un marquage au sol jaune visible pour signaler les risques de chute.

- Local cintreuse : contrôler visuellement mensuellement les supports muraux des tubes (stabilité, éviter les décrochages). Les pièces accrochées au-dessus de la porte doivent être stockées sans risques.

- Burnout ou épuisement professionnel : la pression de maintenir un environnement de travail sécurisé peut entraîner un stress psychologique important. Mesures préventives :

  - Soutien psychologique et formation : proposer un suivi psychologique et des formations régulières sur les risques et la gestion du stress.

  - Gestion du bien-être au travail : créer un environnement de travail calme, bien organisé et sécurisé pour réduire les niveaux de stress et favoriser une bonne santé mentale.

III.H. Chromatisation et nettoyage des filtres à carburant

Chromatisation

- Etudier la possibilité de remplacer les produits actuels par des produits non dangereux ou moins dangereux. Voir comment cela se fait dans les autres unités. Revoir les instructions de travail.

- Utiliser les EPI appropriés.

- La poubelle doit être adaptée : poubelle plastique avec couvercle (scellage, cerclage) munie des pictogrammes de danger Chrome 6. Dans le parc à déchets du B10, ne pas la vider dans le container à composites. Employer un fût dédié (couvercle, pictogrammes).

- Informer des dangers de l’activité (travailleurs, visiteurs) par des affiches reprenant les risques de l’activité (chrome 6, interdiction d’entrer/de passer, autres dangers voir MSDS). Eviter le passage pendant l’activité.

- Déplacer l’activité vers un local vide, hors du passage des travailleurs/visiteurs, ventilé avec entrée d’air neuf.

- Mettre en place des postes de travail avec aspiration locale (type labo), avec un maximum d’encloisonnement (séparation produit/travailleur). Prévoir une aspiration de la poubelle. Voir les directives SIPPT MR à ce sujet (ces dernières à recevoir).

- Employer une pince jetable pour retirer les tuyaux du bac de chrome liquide et diminuer les contacts entre le produit et la main.

Nettoyage des filtres à carburant

- Etudier le fait de ne pas nettoyer les filtres et d’employer directement un nouveau pour supprimer l’activité. Voir comment cela se fait dans les autres unités. Revoir les instructions de travail.

- Utiliser les EPI appropriés.

- Le soufflage des filtres est interdit (dispersion des polluants).

- Connecter la nettoyeuse FUCHS (nettoyage des filtres).

- Déplacer l’activité vers un local vide, hors du passage de travailleurs/visiteurs, ventilé avec entrée air neuf.

- Mettre en place des postes de travail avec aspiration locale (type labo), avec un maximum d’encloisonnement (séparation produit/travailleur).

Cdt VERAST Sylvain                               Médecin du travail

SLPPT 10                                                AMT Florennes

Date :  30/01/2025                                   Date :

Signature

Wall On Map 2015