# Participatieve opsporingsgids van risico's (Déparis IV)

# Administratie - Beeldschermwerk
Handleiding

- Informatie door de directie betreffende de nagestreefde doelstellingen en de afspraak rekening te houden met de resultaten van de vergaderingen en de uitgevoerde studies.

- Akkoord van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

- Groeperen van werkposten die samen de te onderzoeken "arbeidssituatie" vormen.

- Aanduiden van een coördinator door de directie met akkoord van de werknemers.

- Voorbereiding van de coördinator :  hij leest grondig de Déparis gids en leert de gids toe te passen. Hij past de gids aan de te onderzoeken arbeidssituatie aan. Dit doet hij door termen te veranderen, door bepaalde overbodige aspecten weg te laten of te wijzigen of door bijkomende aspecten toe te voegen.

- Samenstelling van een werkgroep voor de te onderzoeken arbeidssituatie.  De werkgroep bestaat enerzijds uit "sleutelwerknemers" dewelke worden aangeduid door hun collega's en hun vertegenwoordigers en anderzijds uit werknemers van de technische omkadering die worden aangeduid door de directie. De werkgroep bestaat minstens uit 1 man en 1 vrouw indien het een gemengde groep betreft.

- Het document "Uitnodiging" wordt overhandigd aan de leden van de werkgroep om hen te informeren over de doelstellingen van de Déparis vergadering en om hun rol kenbaar te maken.

- Vergadering van de werkgroep in een rustig lokaal dichtbij de werkposten.

- Duidelijke toelichting door de coördinator betreffende het doel van de vergadering en de te volgen procedure.

- Doorlopen van elke rubriek aan de hand van de te bespreken punten.  Men staat niet lang stil bij het zoeken naar een score, maar men concentreert zich op :

Wat er kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer.

De aspecten waarvoor men beroep moet doen op een preventieadviseur.

Het schatten van de kostprijs van de voorgestelde verbeteringsmaatregelen en de invloed die ze kunnen hebben op de kwaliteit van het product en op de productiviteit.  De beoordeling gebeurt als volgt: nihil (0), laag (€), matig (€€) of zeer duur (€€€).

- Na de vergadering maakt de coördinator een synthese met vermelding van :

De besproken rubrieken met een gedetailleerde informatie over de resultaten van de vergadering.

De lijst met de geplande oplossingen met bepaling van wie wat doet en wanneer.

De lijst met de meer in detail te bestuderen aspecten en hun prioriteit.

- Voorstellen van de resultaten, herzieningen, toevoegingen, … aan de deelnemers van de werkgroep.

- Afronden van de synthese.

- Voorstellen van de synthese aan de directie en aan de overlegorganen.

- Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen, domein per domein, door gebruik te maken van de methode niveau 2, Observatie, van de SOBANE strategie.

- Onderstaande tekst kan helpen om het doel van de vergadering te verduidelijken.

- "In de loop van de vergadering worden alle aspecten overlopen die het werk al of niet gemakkelijker, doeltreffender en aangenamer kunnen maken. Het betreft zowel technische als organisatorische aspecten als zaken die te maken hebben met arbeidsverhoudingen.

- De doelstelling is niet te weten of het werk gemakkelijk of aangenaam is voor 20%, 50% of 100%.  Het is wel de bedoeling om te achterhalen wat men concreet, onmiddellijk, binnen 3 maanden en op langere termijn kan ondernemen om het werk aangenamer en efficiënter te maken. Het kan gaan over technische aanpassingen en nieuwe arbeidstechnieken maar ook over een betere communicatie, een reorganisatie van uurroosters of over specifieke opleidingen.

- Voor sommige aspecten zou men moeten kunnen zeggen wat er dient te veranderen en hoe dit concreet dient te gebeuren. Voor andere aspecten zullen bijkomende studies moeten worden uitgevoerd.

De directie engageert zich ertoe een actieplan op te stellen met als doel zo goed mogelijk gevolg te geven aan hetgeen besproken zal worden.”

# Uitnodiging

# U wordt uitgenodigd deel te nemen aan een Déparis vergadering

# Waarover gaat het? Wat wordt er van u verwacht? Wat weerhoudt u?

Waarover gaat het?

De reglementering verplicht dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd voor alle werksituaties en dat er een actieplan wordt opgesteld om geleidelijk aan de beste werkomstandigheden te bereiken en te handhaven (met specifieke opdracht voor werknemers, personeel, directie).

Het is mogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de problemen m.b.t. vb. brandveiligheid oplost.

Het is onmogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de arbeidsomstandigheden m.b.t. UW welzijn kan oplossen.

UW Welzijn kan enkel en alleen samen met U aangepakt worden.

Een Déparis (Participatieve Opsporing van Risico’s) vergadering bestaat uit enkele personen die de werksituatie goed kennen (personeel, directie, technische diensten…).  Tijdens de vergadering komen alle aspecten van de arbeidssituatie aan bod.  Hiervoor werd een leidraad opgesteld om de vergadering te leiden.  Deze leidraad omvat alle technische, organisatorische en relationele aspecten die maken dat de dagelijkse arbeidsomstandigheden in uw werksituatie min of meer gemakkelijk, efficiënt en aangenaam zijn.

Het doel ervan is niet het vaststellen of kwantificeren van tekortkomingen, moeilijkheden, problemen maar wel op te sporen wat men op korte, middellange of lange termijn kan ondernemen zodat het werk op een nog meer efficiënte en aangename manier kan uitgevoerd worden.

Tijdens de vergadering kunnen ook aspecten op het vlak van organisatie besproken worden en kan er bekeken worden of er veranderingen nodig zijn.

Voor andere aspecten zullen bijkomende studies aangewezen zijn.

De directie verbindt er zicht toe een actieplan op te stellen teneinde een zo goed mogelijk gevolg te kunnen geven aan hetgeen besproken werd.

Wat wordt er van u verwacht?

In het verleden werden reeds studies, enquêtes uitgevoerd of aanvragen geformuleerd.  Deze werden misschien niet allemaal gevolgd door concrete acties.

Tijdens de Déparis vergadering, begint men vanaf nul en herziet men op een georganiseerde en systematische manier ALLE aspecten van de arbeidsomstandigheden.

Er wordt verwacht dat u met een positieve en constructieve ingesteldheid aan de vergadering deelneemt.

- Indien u deel uitmaakt van de directie en de hiërarchische lijn, gaat het er niet om u te wijzen op tekortkomingen, maar wordt er bekeken wat men kan doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren rekening houdend met de andere verplichtingen m.b.t. het werk.

- Indien u een afgevaardigde bent van de technische dienst, aankoopdienst, … zal er met u bekeken worden wat de beste manier is om de vragen m.b.t. de arbeidsomstandigheden op te lossen.

- Indien u een afgevaardigde bent van het personeel, volstaat het dat u de problemen aankaart, de moeilijkheden die u en uw collega’s ondervinden beschrijft en in hun naam zoekt naar de beste manier om de situatie te verbeteren.

Wat weerhoudt u?

De onderneming, de instelling heeft ervoor gekozen om de Déparis-overleggids te gebruiken als tool om risico’s op te sporen.  De directie heeft zich geëngageerd om de resultaten van de vergaderingen en de voorstellen tot verbetering in overweging te nemen.

Het is dus het aangewezen moment om de ganse arbeidssituatie te herzien en geleidelijk aan de arbeidsomstandigheden te verbeteren.  De ervaring heeft aangetoond dat iedereen zich hierin kan terugvinden: kwaliteit, persoonlijk en professioneel welbevinden, aangenamer en efficiënter werk, betere arbeidsverhoudingen….

Wenst u meer te weten?

Op de website www.sobane.be kan u de basisprincipes van de SOBANE strategie en de Déparis-overleggids raadplegen, evenals alle tools die werden ontwikkeld om deze strategie in uw onderneming of instelling te implementeren.

Lokalen en werkzones De burelen en werkzones De vergaderzalen De toegangswegen De opbergruimtes Het technisch en huishoudelijk onderhoud Het afval De werkvloeren De personeelsvoorzieningen De nooduitgangen

Organisatie van het werk Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De werkorganisatie De werkomstandigheden Bevoorrading van de werkplaats De communicatiemiddelen

Arbeidsongevallen Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Vallen en struikelen

Elektrische risico’s en brandgevaar Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Het Materiaal De uitrusting Brand en explosie De bestrijdingsmiddelen De brandwerende deuren De interne interventieploeg De richtlijnen in geval van brand Signalisatie Procedures in geval van ongevallen Analyses van arbeidsongevallen EHBO

De veiligheid van personen en voorwerpen Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De omgeving Beveiliging persoonlijke voorwerpen Persoonlijke veiligheidsprocedures In- en uitgangen In geval van problemen De hulpdiensten

De Hardware Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Materiaalkwaliteit / -positie Het meubilair Het computer materiaal Het beeldscherm / het toetsenbord en de muis De documentenhouder De draagbare computers Andere toebehoren

De software Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De computer programma’s Het opslagsysteem (back-up) De toegang tot de interne en/of externe informatiebronnen De opleiding De hulpdiensten (helpdesk)

Werkhoudingen Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De werkhoudingen stoel De werkoppervlakte De hulpmiddelen (voetensteun, beeldschermdrager)

Verlichting Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Verlichting Daglicht en het buitenzicht Geen schaduwinval op het werk Geen weerkaatsing of verblinding De verlichtingsarmaturen Het beeldschermwerk De aanvullende verlichting

Lawaai Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De hinder of afleiding veroorzaakt door lawaai De ligging van de werkposten De machines of lawaaierige installaties De gaten, gleuven en openingen

Thermische omgevingsfactoren Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De temperatuur De vochtigheid De luchtverplaatsingen Straling

Luchthygiëne Chemische (vaste of vloeibare stoffen, gassen) en biologische (bacteriën, virussen, lichaamsvochten) risico's Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Het verwarmingssysteem, de ventilatie, airconditioning, filtering… Het stof en het afval De onderhoudsproducten De mogelijke bronnen van vervuiling De hygiëne De luchtverversing De rokers

Autonomie en individuele verantwoordelijkheden Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De opdrachten en verwachtingen De graad van eigen initiatieven De autonomie De vrijheid van communicatie Het aandachtsniveau De beslissingen De verantwoordelijkheden De fouten

Inhoud van het werk Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De werkinteresse De bekwaamheden Informatie en vorming De emotionele last

Tijdsdruk Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Het uurrooster en werkschema Het werkritme De autonomie van de groep De onderbrekingen tijdens het werk De pauzes

Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De communicatie tijdens het werk De verdeling van het werk De onderlinge hulp van de werknemers Het overleg op het werk De hiërarchische lijn De samenwerking met de hiërarchische lijn Adviezen en kritieken van de werknemers De evaluaties

Psychosociale omgeving Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De relaties met de externe personen (bezoekers, klanten…) De promoties De discriminatie De tewerkstelling De lonen De ondernemingsraad en het CPBW De psychosociale problemen De werksfeer

# De overleggids

| ### Lokalen en werkzones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| De burelen en werkzones: Middelmatige grootte en niemand zit afgezonderd Comfortabel niet te veel belemmeringen De vergaderzalen: tamelijk ruim, comfortabel en goed uitgerust De toegangswegen: Voldoende breed, goed afgebakend en niet belemmerd Gemakkelijk, rechtstreeks en voldoende breed (> 80 cm) De opbergruimtes: Voldoende (rekken, kasten…), praktisch, geordend Gemakkelijk toegankelijk Het technisch en huishoudelijk onderhoud: De lokalen worden goed en regelmatig onderhouden en zijn aangenaam Het afval: Gesorteerd en correct verwijderd, verzameld in aangepaste containers, voldoende in aantal De werkvloeren: in goede staat, waterpas, degelijk, niet glad De personeelsvoorzieningen: Toiletten, vestiaires, cafetaria… in voldoende aantal, comfortabel, proper en goed uitgerust De nooduitgangen: Vrij en goed zichtbaar Via passende pictogrammen aangeduid |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Organisatie van het werk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| De werkorganisatie: Duidelijk en gekend Laat toe om te werken op een veilige manier Planning bevredigend in tijd en ruimte Werkprocedures: klaar en duidelijk Het personeel heeft toegang tot alle gegevens die nodig is voor het werk De werkomstandigheden: Plaats, gereedschap, materiaal, voorraden, onvoorziene omstandigheden, externe opdrachten, tijd,… Laten toe de normale werkprocedures toe te passen en kwaliteitswerk uit te voeren Bevoorrading van de werkplaatsen: Formulieren, administratieve documenten, dossiers, papier, inktpatronen, … De communicatiemiddelen: tussen personen van verschillende werkposten tijdens het werk Stem, telefoon, computer, … Gepast en aangenaam Aangepast aan het omgevingslawaai De confidentiële telefoongesprekken zijn beveiligd en verlopen vlug Geen hinder van pratende collega’s die in de omgeving werken |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Arbeidsongevallen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| - Vallen en struikelen: Staat van de vloeren, orde en netheid |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| ### Elektrische risico’s en brandgevaar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| - Elektrische risico's - Het materiaal: draden, kabels, verlengstukken, aardgeleiding, ... - De uitrusting: aansluitingen, aardingen, onderhoud, …. |  |  |
| - Brand en explosie De bestrijdingsmiddelen : detectie en automatische blussing, brandblusapparaten, hydranten, brandhaspels… - De brandwerende deuren: niet belemmerd, dichtgehouden om verdiepingen, werkplaatsen, opslagzones , technische lokalen… te isoleren (compartimentering) - De interne interventieploeg: opgeleid, beschikbaar - De richtlijnen in geval van brand: alarmmelding, waarschuwingssignaal, evacuatie en nooduitgangen, verzamelpunten, … - Signalisatie: bestrijdingsmiddelen, nooduitgangen en noodverlichting, plattegrond per verdieping, ... |  |  |
| Procedures in geval van ongevallen: Duidelijk, gekend en toegepast - Analyses van arbeidsongevallen: Systematisch, volledig en nuttig EHBO: EHBO-lokalen, verbanddozen, hulpverleners … goed gelegen en aangepast |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| ### De veiligheid van personen en voorwerpen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| De omgeving: beveiligd en niet geïsoleerd Beveiliging van persoonlijke voorwerpen: Afluitbare kasten en lades ter bescherming van de persoonlijke voorwerpen De persoonlijke veiligheidsprocedures: Duidelijk, precies, vlug bereikbaar en gemakkelijk aan te wenden Gekend en nageleefd Beschikbaar via alle communicatiemiddelen (procedure documenten, intranet, mails…) Ingang en uitgangen: Geen obstakels die de in- en uitgangen belemmeren In geval van problemen: Het personeel kan hulp krijgen bij de verschillende instanties (bv psychologische hulp via vertrouwenspersoon,…) De hulpdiensten: Goede en snelle doorgang voor het personeel |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### De hardware |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| Materiaalkwaliteit /-positie Het meubilair: praktisch en goed gerangschikt Het computer materiaal: Van goede kwaliteit, in goede staat, aangepast aan het werk (snelheid, opslagruimte…) Weinig defect en vlugge herstelling Regelmatig onderhouden en tijdig vernieuwd Het beeldscherm / *het toetsenbord en de muis: Gemakkelijk te lezen Op een stabiele plaats en gemakkelijk regelbaar Op ongeveer 60 cm van de persoon verwijderd De bovenrand van het scherm op ooghoogte *Van kwaliteit en in goede staat *Goed geplaatst op een vrij werkblad *Op goede afstand De documentenhouder: Goed geschikt en beschikbaar wanneer nodig De draagbare computers: Voorzien van een toetsenbord met aparte muis Op een houder die toelaat het scherm op juiste hoogte te bekijken Andere toebehoren: printer… |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### De software |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| De computer programma’s: Gebruiksvriendelijk, gemakkelijk en snel te gebruiken Het opslagsysteem (back-up): Voorzien en gemakkelijk te gebruiken De toegang tot de interne en/of externe informatiebronnen: Netwerk, internet, intranet… Gemakkelijk, snel en beveiligd De opleiding: Beschikbaar voor iedere software De hulpdiensten (helpdesk): Beschikbaar en gemakkelijk bereikbaar voor ieder probleem |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Werkhoudingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| Het meubilair: praktisch en goed ingericht De werkhoudingen stoel: comfortabel rug: geen flexie- of torsiebewegingen - Kwaliteitsstoelen, stabiel en comfortabel Hoofd recht : geen flexie, extensie of rotatie Ontspannen schouders: niet opgetrokken De armen langs het lichaam: niet zijwaarts of geheven - Rechte Steun voor voorarmen op de werktafel of aan de steunen van de stoel , verstelbaar in hoogte Normale positionering van de handen: niet gebogen De beide voeten op de grond of op een voetsteun - Geen hinder voor de benen onder de werktafel Ongunstige houdingen worden niet frequent aangenomen De werkoppervlakte: Voldoende voor het comfortabel plaatsen van computer materiaal, de bijbehorendheden (telefoon, documenten drager…), de dossiers, de werkdocumenten… De hulpmiddelen: Trapjes… beschikbaar bij het werken in de hoogte (archivering…) Stabiel, duurzaam, gemakkelijk en veilig te gebruiken (vallen) |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Verlichting |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| Verlichting: In de lokalen, voor het uitvoeren van het werk, van de doorgangen (trappen…) Niet te sterk noch te zwak: voldoende om details waar te nemen maar ook niet te overvloedig Daglicht en het buitenzicht: bevredigend Binnenvallen van natuurlijk licht langs propere vensters Geen schaduwinval op het werk Geen weerkaatsing of verblinding: Op de tafels, op metalen of glazen oppervlakken, plastic bladen, ramen, beeldschermen,… Zeker niet door de zon; ramen voorzien van gordijnen, lamellen of zonnewering Niet rechtstreeks in lichtbronnen kijken De verlichtingsarmaturen: Proper, regelmatig gereinigd Defecte lampen of TL-buizen worden zo snel mogelijk vervangen Het beeldschermwerk: De werknemer zit niet recht voor of achter een venster of een belangrijke lichtbron De aanvullende verlichting: Voor het precisiewerk op papier Nooit alleen gebruiken |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Lawaai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| De hinder of afleiding veroorzaakt door lawaai: Telefoons, airconditioning, printers Fotokopieerapparaten, gesprekken, … - De ligging van de werkposten: Zo ver mogelijk verwijderd van de geluidsbronnen De machines of lawaaierige installaties: Goed onderhouden, ingekapseld De gaten, gleuven en openingen: In de scheidingswanden tussen lokalen, ramen en aan de onderkant van deuren |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Thermische omgevingsfactoren |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| De temperatuur: Niet te warm, noch te koud, geen temperatuurschommelingen Vereenzelvigd in alle lokalen De vochtigheid niet te droog, noch te vochtig De luchtverplaatsingen: geen tocht door de vensters en deuren Straling: nihil Machine, printer, computer, fotokopieermachine, maar ook de stralen van het zonlicht langs de ramen |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Luchthygiëne Chemische risico's (vaste of vloeibare stoffen, gassen) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| Het verwarmingssysteem, de ventilatie, airconditioning, filtering…: Onderhouden met regelmaat Het stof en het afval: Regelmatig verwijderd, afgezogen zonder dat ze in de lucht of omgeving verspreid worden - De onderhoudsproducten: boenmateriaal, sprays, vloeibaar… Niet schadelijk De juiste recipiënten, etiketten worden op de juiste manier gebruikt Geordend buiten de werkplaats, de refters en de keuken Geen hinder voor de gebruikers van de lokalen Worden gebruikt buiten de werkuren De mogelijke bronnen van vervuiling: Vast tapijt, archief, printers of fotokopieermachines (ozon), afval, luchtbevochtigers,airco, planten, ongedierte… Gekend en behandeld De hygiëne: Geen zwammen of schimmel De luchtverversing: is voldoende Frisse lucht, aangenaam en geurloos De rokers: De rokerszone is goed gelegen en voldoende verlucht Duidelijke afspraken, gekend en gerespecteerd In alle werklokalen |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Autonomie en individuele verantwoordelijkheden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| De opdrachten en verwachtingen: geen tegenstrijdigheden De graad van eigen initiatieven: Ieder kan zijn werkwijze aanpassen, zonder het werk van de groep te verstoren De autonomie: Ieder kan zijn werkpost voor een korte periode verlaten (toilet, drinken,…), zonder het werk van de groep te verstoren De vrijheid van communicatie: Ieder kan contact nemen met de interne (onderhoud, aankoop, kwaliteit,…) of externe diensten indien hij dit nodig acht Het aandachtsniveau: middelmatig, afhankelijk van De ernst van de te nemen acties De beslissingen: Zijn niet al te moeilijk te nemen Blijven in de mogelijkheden van ieder Aantal mogelijke keuzes is beperkt Informatie is beschikbaar via alle communicatiemiddelen binnen de ban De verantwoordelijkheden: Ieder kent zijn verantwoordelijkheid en aanvaardt ze Niet te zwaar, noch te licht De fouten: Ieder corrigeert zijn eventuele fouten |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Inhoud van het werk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| De werkinteresse: boeiend en afwisselend Het administratieve werk is niet te omvangrijk noch te zwaar De bekwaamheden: Het werk van de werknemer is in overeenstemming met zijn functie en professionele bekwaamheid Men heeft de mogelijkheid om zijn bekwaamheden te benutten en te ontwikkelen Informatie en vorming: Voor iedereen (jongere werknemers, oudere werknemers) Aangepast aan het uit te voeren werk M.b.t. de procedures, de risico’s en de preventie Bij aanwerving en periodiek herhaald De emotionele last: niet te zwaar Dramatische vergissingen, omgeving (ziekenhuizen)… |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Tijdsdruk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| Het uurrooster en werkschema: Voldoende op voorhand gekend Mogelijkheid om de werkdag naar eigen wens te organiseren Flexibel binnen afgelijnde marges Het werkritme: niet abnormaal Achterstand in werk kan snel weggewerkt worden De autonomie van de groep: men organiseert zelf De uurroosters en het verlof De verdeling van de taken, de pauzes, rotaties Werkachterstand die snel weggewerkt kan worden De overuren Aanvullend extra werk of op de laatste minuut De onderbrekingen tijdens het werk: Weinig onvoorzien De pauzes: Frequent en kort Georganiseerd in functie van de werkbelasting, slechte werkhoudingen, repetitief karakter, mentale inspanning |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| De communicatie tijdens het werk: Steeds mogelijk, zowel over werk- als niet werkgebonden onderwerpen De organisatie van het werk en de werkruimtes laten toe om elkaar te zien De verdeling van het werk: correct verdeeld Ieder kent exact zijn taken en zijn rol De onderlinge hulp van de werknemers voor werkgebonden problemen Het overleg op het werk: regelmatig Tussen het personeel, de hiërarchische lijn en andere bank diensten Om het werk te bepalen, te plannen en te verdelen Om problemen op te lossen Om het verlof te regelen, de vervangingen, de afwezigheden, de opleidingen… De hiërarchische lijn: gekend, gewaardeerd en gerespecteerd De samenwerking met de hiërarchische lijn: Goede onderlinge verstandhouding, samenwerking en werksfeer Geen gespannen relaties of belangenconflicten… Ondersteuning in geval van werkproblemen of persoonlijke moeilijkheden Delegaties… Adviezen en kritieken van de werknemers: Aanhoord en voldoende in rekening nemend Problemen worden gemeld De evaluaties: Ieder weet hoe zijn werk geëvalueerd wordt Wanneer en hoe hij gecontroleerd is Men kent de criteria en de consequenties Ieder is geïnformeerd over de resultaten van zijn evaluatie Het werk van iedereen wordt voldoende geapprecieerd |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

| ### Psychosociale omgeving |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |  |
| De relaties met de externe personen (bezoekers, klanten…): vriendelijk De promoties: mogelijk Volgens objectieve en duidelijke criteria Door ieder gekend en goedgekeurd Op basis van evaluaties en in functie van de prestaties De discriminatie: geen enkele Noch in functie van de leeftijd, geslacht of herkomst Noch bij aanwerving, noch bij promotie De tewerkstelling: Stabiel Vertrouwen in de integriteit en de toekomst van het bedrijf De problemen van vervangingen bij afwezigheid en correcte behandeling van interims worden opgevolgd De lonen: In overeenstemming met de competentie en het gerealiseerde werk, vastgelegde barema’s De ondernemingsraad en het CPBW: bevredigend De psychosociale problemen: Ontevredenheid, stress, pesterijen, persoonlijke problemen, … Structuren en procedures van behandeling bestaan en worden gebruikt Informatie werd gegeven Preventieve maatregelen zijn genomen De werksfeer: Laat een persoonlijke en professionele ontwikkeling toe Zijn verenigbaar met een normaal privé leven (familie,…) De werknemers zijn globaal gezien tevreden |  |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: |  |  |

# Eindsynthese:

Breng hier de algemene beoordeling van de rubrieken aan,

Door het vakje groen , geel  of rood  te kleuren.

| Arbeidssituatie: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lokalen en werkzones |  |  |  |
| - Organisatie van het werk |  |  |  |
| - Arbeidsongevallen |  |  |  |
| - Elektrische risico’s en brandgevaar |  |  |  |
| - De veiligheid van personen en voorwerpen |  |  |  |
| - De hardware |  |  |  |
| - De software |  |  |  |
| - Werkhoudingen |  |  |  |
| - Verlichting |  |  |  |
| - Lawaai |  |  |  |
| - Thermische omgevingsfactoren |  |  |  |
| - Luchthygiëne |  |  |  |
| - Autonomie en individuele verantwoordelijkheden |  |  |  |
| - Inhoud van het werk |  |  |  |
| - Tijdsdruk |  |  |  |
| - Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn |  |  |  |
| - Psychosociale omgeving |  |  |  |

Inventaris van de voorgestelde verbeteringen

En de bijkomende studies die moeten uitgevoerd worden

Breng hier de concrete acties (omschreven in de tabellen van de 17 rubrieken) die onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden samen.

Breng eveneens de aspecten (omschreven in de tabel: meer in detail te bestuderen van de 17 rubrieken) die verder moeten onderzocht worden door een gedetailleerde observatie samen.

| N° | Wie? | Doet wat en hoe? | Kost | Wanneer? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Voorziene datum | Datum van uitvoering |